LC-X800

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР

МОДЕЛЬ

* Проекционный объектив

приобретается дополнительно

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

EIKI INDUSTRIAL CO., LTD.

ОСОБЕННОСТИ И КОНСТРУКЦИЯ

Данный   мультимедийный   проектор   разработан   по   самой   передовой   технологии,   обеспечивающей портативность,	длительный	срок	службы	и	простоту	эксплуатации.	В	проекторе	реализованы

мультимедийные   технологии,   цветовая

жидкокристаллического дисплея (LCD)

палитра

из

1,07   млрд.   цветов   и   технология   матричного

 	Богатая функциональность

Данный   проектор   имеет   множество

 	Многоязычное экранное меню

Рабочее меню может отображаться на 12 языках:

полезных

функция,  таких  как  смещение  объектива  (Lens

Shifting), возможность обратной и перевернутой проекции, перпендикулярная проекция, большой набор сменных объективов и т.д.

английском,

итальянском,

голландском,

немецком,

испанском,

французском,

португальском,

шведском,	русском,	китайском,

корейском или японском. (См. стр. 48).

 	Простая настройка компьютерной

системы

Проектор оснащен системой мультисканирования

     Функция LOGO

Функция логотипа (Logo) позволяет Вам выбрать экранный	логотип.    Вы    можете    «захватить» проецируемое  изображение и использовать его в

качестве логотипа для загрузочного окна или между презентациями. Стр. 49-50.

для

быстрого

распознавания

почти

(См.  стр.

всех

34).

выходных  сигналов  компьютера.

Вплоть до разрешения UXGA.

     Полезные функции для презентаций

Функция	цифрового   масштабирования   (Digital Zoom) позволяет Вам сосредоточиться на важных деталях изображения во время презентации. (стр.

29, 40)

 	Моторизированное смещение объектива

Проекционный   объектив   может   быть   смещен вверх, вниз, влево и вправо при помощи функции

моторизированного смещения. Это делает легким

проецирование	изображения	на

любую

поверхность.  При  этом  функции  фокусировки  и

масштабирования также доступны.

 	Функция безопасности

Данная	функция	помогает

Вам	обеспечить

безопасность  проектора.  С  помощью  функции

KEY  LOCK  Вы  можете  заблокировать  кнопки управления на проекторе и пульте ДУ. Функция

 	Универсальная платформа

Данный

проектор

поддерживает

различные

разъемы ввода/вывода, а также 2 терминальных

PIN

CODE

LOCK

предотвращает

слота

для	расширения.

Стр.

19.

Для

слотов

несанкционированное  использование

Стр. 53-54.

проектора.

приобретения

дополнительных

расширения, обратитесь к Вашему дилеру.

 	Управление лампой

 	Функция затвора

Данный проектор оборудован затвором, который позволяет полностью прекратить проецирование

изображения на некоторое время при включенном

проекторе.  Также  возможна  установка  таймера

При

помощи

этой

функции

Вы

можете

регулировать яркость проекционной лампы. Стр.

51.

 	Управление электропитанием

Функция управления электропитанием позволяет снизить потребление тока, а также продлить срок

службы лампы. Стр. 52.

затвора,

которая

позволяет

предотвратить

долговременную  работу  проектора  с  закрытым

затвором.

 	Сетевая панель (Опция)

Сетевая панель – дополнительно приобретаемый

 	Функция

фильтра

автоматической

замены

продукт,

который

позволяет

управлять

и

Проектор сам определяет состояние фильтров и

меняет их автоматически, если они загрязнены.

настраивать проектор через сеть при помощи web

браузера, установленного на Вашем компьютере. Управление	и   настройка   могут   проводиться дистанционно.

 	Ряд полезных функций

Функции

контроля	фильтра

и

лампы

обеспечивают  более  стабильную

работу проектора.

и  правильную

2

Основные операции……………………………….23

Включение проектора………………………………23

Выключение проектора………………………….... 24

Работа с экранным меню………………………. …25

Содержание меню………………………………… ..26

Работа с пультом ДУ………………………………..27

Работа со средствами управления проектора …29

СОДЕРЖАНИЕ

Особенности и конструкция…………………..2

Режим работы с компьютером….……………34

Выбор системы компьютерной графики…………34

Автоматическая настройка………………………...35

Ручная настройка……………………………………36

Выбор режима изображения………………………38

Настройка размеров экрана……………………….39

Содержание………………………………………….3

Обращение к пользователю……………………4

Инструкции по технике безопасности……..5

Циркуляция воздуха……………………………….…6

Установка проектора в надлежащем

положении …………………………………………….7

Перемещение проектора……………………………8

Режим работы с видео оборудованием..…...41

Выбор источника сигнала ………………………....41

Выбор режима изображения………………………42

Настройка размеров экрана……………………….43

Соответствие……………………………………..9

Настройка изображения……..………………….45

Название и функции частей…………………..10

Вид спереди………………………………………..…10

Вид сзади……………………………………………..10

Разъемы для соединений …………………………11

Индикаторы  и  средства  управления  на  боковой панели……………………………………...………….12

Индикаторы…………………………………………..13

Пульт дистанционного управления…………...….14

Установка батарей в пульт ДУ…………………….15

Радиус работы пульта ДУ………………………….15

Проводной пульт ДУ ……………………………….15

Кодировка пульт ДУ……...………………………….16

Общая настройка проектора………………….48

Техническое обслуживание и чистка………..57

Работа с фильтрами….……………………………..57

Замена картриджа с фильтром.…………………..58

Сброс счетчика фильтра….………………………..59

Сброс счетчик Scroll…….….…………..…………..59

Управление лампой ………………………………..60

Замена лампы………………………………………..61

Сброс счетчика лампы…………………………...…62

Чистка проекционного объектива…………………64

Чистка корпуса проектора………………………….64

Индикаторы состояния проектора...…………...…65

Установка проектора……………………………17

Установка объектива ……………………………….17

Размещение проектора ……………………………17

Настройка функции LENS SHIFT………………….18

Настройка уровня изображения ………………….18

Разъемы проектора ………………………………..19

Подключение к компьютеру ..…………………….20

Подключение видеооборудования.………………21

Подключение шнура питания……………………..22

Приложение…………………………………………66

Поиск и устранение неполадок……………………66

Структура меню…………………………….………..69

Индикаторы состояния проектора………………..72

Технические параметры совместимых систем компьютерной графики………………….………….75

Технические спецификации………………………..77

Дополнительные принадлежности……………….78

Конфигурации терминалов………………………..79

Памятка PIN кода……………………………………80

Размеры………………………………………………81

Интерфейс управления ……………………………82

Выбор источника входящих сигналов………31

Входящие сигналы…………………………………..31

Выбор компьютера в качестве источника сигналов……………………………………….………32

Выбор видеооборудования в качестве источника сигналов ………………………………………………33

3

ОБРАЩЕНИЕ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

Перед тем как начать работать с данным проектором, прочтите полностью руководство и используйте

проектор должным образом. У данного проектора имеется много удобных особенностей и функции. Правильная эксплуатация проектора позволит вам использовать эти функции и обеспечит наилучшую работоспособность аппарата в течение длительного времени.

Неправильная  эксплуатация  аппарата  может  привести  не  только  сокращению  его  срока  службы,  но  к

различным сбоям в работе, возникновению пожара или к несчастным случаям. Если вам кажется, что проектор не работает должным образом, то прочтите это руководство снова, проверьте свои действия и соединения кабелей и попробуйте найти решение в разделе «ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК» в конце этого буклета. Если устранить неполадку не удалось, обратитесь к дилеру,  которого вы приобрели проектор или в центр технического обслуживания.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ,

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ДОЖДЯ ИЛИ ВЛАГИ.

•

Данный проектор излучает яркий свет из проекционного объектива. Не смотрите прямо в объектив по

мере возможности. Это может привести к расстройству зрения. Особенно внимательно следите за тем,

чтобы дети не смотрели прямо в луч проектора.

Проектор следует установить, как указано в инструкции. Иначе, появляется опасность возникновения пожара.

Оставьте  соответствующее  пространство  сверху,  по  бокам  и сзади корпуса проектора, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха

•

•

и

охлаждение

проектора.

На

рисунке

справа

указаны

минимальные  расстояния.  Если  проектор  устанавливается  в

нишу или подобное закрытое место, то необходимо соблюдать минимальные расстояния. Не перекрывайте вентиляционные отверстия на корпусе проектора. Перегрев может сократить срок

службы вашего проектора, и может также привести к опасным

ситуациям.

Так как из вентиляционных отверстий проектора выходит горячий воздух, то не следует размещать какие-либо легковоспламеняющиеся предметы или баллончики с аэрозолями вблизи проектора.

Если предполагается, что проектор не будет использоваться в течение длительного времени, выньте вилку шнура электропитания проектора из сетевой розетки.

•

•

Меры предосторожности при потолочном креплении проектора

В случае потолочного крепления проектора,  производите регулярную  чистку вентиляционных отверстий и

поверхности корпуса проектора при помощи пылесоса. Если Вы пренебрежете данными действиями, вентиляционная система может забиться пылью, что в свою очередь может стать причиной перегрева и выхода из строя проектора.

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ПРОЕКТОР В ПЫЛЬНЫХ, ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НАПРИМЕР НА КУХНЕ

ДЛЯ  ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  ПОЛОМКИ  И  ВЫХОДА  ИЗ  СТРОЯ  ПРОЕКТОРА.  ЕСЛИ  НА  ПРОЕКТОР ПОПАЛО МАСЛО ИЛИ ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ, ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЕ АППАРАТА.

4

ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

НЕ ОТКРЫВАТЬ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ). ВНУТРИ НЕ ИМЕЕТСЯ КАКИХ-ЛИБО ДЕТАЛЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОБСЛУЖИВАТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ, КРОМЕ СЛУЧАЯ ЗАМЕНЫ ЛАМПЫ. ПРЕДОСТАВЬТЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ.

ЭТОТ СИМВОЛ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ВНУТРИ ПРИБОРА - ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, КОТОРОЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

ЭТИМ СИМВОЛОМ ПОМЕЧЕНЫ ОСОБО ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ДАННОГО АППАРАТА.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде,   чем   пользоваться   прибором,   следует прочитать все инструкции по технике безопасности и по

эксплуатации.

Прочитайте все приведенные здесь инструкции и сохраните   их   дальнейшего   использования.   Перед

чисткой проектора выньте его вилку из сетевой розетки.

Данный  проектор  должен  работать  только  от такого  типа  источника  питания,  параметры  которого

указаны на заводской табличке. Если вы не уверены

относительно

параметров

вашей

электросети,

проконсультируйтесь у вашего дилера или в местной организации энергоснабжения.

Не

пользуйтесь

жидкими

или

аэрозольными

Не

перегружайте

настенные

розетки

и

очистителями. Используйте для чистки влажную ткань.

Следуйте всем предупреждениям и инструкциям,

имеющимся на корпусе проектора.

Для дополнительной защиты проектора во время грозы, или когда он оставляется без присмотра и не используется в течение длительных периодов времени, выньте вилку шнура из настенной розетки. Это предотвратит его повреждение во время удара молнии и при скачках напряжения в сети.

удлинительные шнуры, поскольку это может привести к

пожару или поражению электрическим током. Не ставьте какие-либо предметы на сетевой шнур. Не устанавливайте  проектор  там,  где  люди  могут наступать на шнур и повредить его.

Не  пытайтесь  самостоятельно  ремонтировать проектор,  так  как  открывание  или  снятие  покрытий

может

подвергнуть

вас

воздействию

опасного

напряжения  или   другим   опасностям.  Предоставьте

выполнение  какого-либо  технического  обслуживания

квалифицированному

персоналу.	Выньте

шнур

проектора   из   настенной   розетки   и   обратитесь   к квалифицированному  обслуживающему  персоналу  в

следующих случаях:

Не подвергайте прибор воздействию дождя или не

используйте   его   около   воды,   например,   в   сыром

подвальном

бассейна и т.д.

помещении,

около

плавательного

a.

При  повреждении или износе  сетевого шнура или вилки;

При попадании в проектор жидкости.

При попадании проектора под дождь или в воду.

При  неудовлетворительной работе  проектора,

Не

используйте

приспособления,

не

b. c.

d.

рекомендованные  фирмой-изготовителем, так как это

– опасно.

Не размещайте данный проектор на неустойчивой тележке, подставке или столе. Проектор может упасть, нанеся  серьезную  травму  ребенку  или  взрослому,  а

несмотря

на

соблюдение

инструкций

по

эксплуатации.

проектор  в  результате  будет  серьезно

поврежден.

подставку,

купленную

Выполняйте   регулировку   только   теми   средствами управления,	которые	описаны	в	инструкции	по

Используйте

только

тележку	или

рекомендованную

изготовителем,

или

эксплуатации,   поскольку   регулировка других	средств	управления	может

с   помощью привести	к

требоваться

вместе с проектором. При монтаже на стене или на

полке следует  соблюдать инструкции

изготовителя и

инструментов,

повреждению,	и

часто

будет

использовать

набор

монтажных

вмешательство	квалифицированного	мастера	для

восстановления нормальной работы проектора.

разрешенных изготовителем.

Соблюдайте

осторожность

при

перемещении

прибора,

тележку.

e.

При   падении   проектора   или   повреждении корпуса.

установленного

на

Резкие	остановки,	чрезмерное применение   силы   и   неровные

f.

При

существенном

изменении

рабочих имеется

характеристик

проектора

–

поверхности

могут

стать

необходимость технического обслуживания.

причиной опрокидывания тележки

и прибора.

Если требуется замена деталей, убедитесь в том,

что мастер по ремонту использует детали, указанные изготовителем, которые имеют те же параметры, что и оригинальная деталь. Неправомочные замены могут привести  к  пожару,  поражению  электрическим током или травмам.

Пазы  и  отверстия  на  задней

и

нижней  стороне

корпуса	предназначены	для	вентиляции,	чтобы обеспечить безотказную эксплуатацию оборудования и

защитить его от перегрева.

Никогда нельзя закрывать отверстия тканью или

По

окончании

какого-либо

технического

другими  материалами,  а  также  нельзя отверстия  на  днище  корпуса,  помещая

кровать,	диван,	ковер	или	другую

блокировать проектор  на

аналогичную

обслуживания	или	ремонта	данного	проектора,

попросите мастера  выполнить стандартную  проверку безопасности, чтобы убедиться в том, что эксплуатация

проектора не представляет опасности.

поверхность.   Проектор   никогда   нельзя   размещать

около или сверху батареи или обогревателя.

Нельзя устанавливать данный проектор во встроенные ниши, например, в книжном шкафу, если

не обеспечивается надлежащая вентиляция.

Никогда не вставляйте какие-либо предметы в проектор через щели корпуса, так как они могут коснуться точек с опасным напряжением или создать короткое замыкание, что может привести к пожару или поражению электрическим током. Не допускайте пролития каких-либо жидкостей на проектор.

5

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Циркуляция воздуха

В	корпусе	проектора	предусмотрены	отверстия,

В проекторе используется лампа, генерирующая в ходе

служащие

для

вентиляции

и	обеспечивающие

своей

работы

большое вентиляторы

количество предназначены

тепла.

для

безотказную  работу  оборудования,  защищая  его  от

Охлаждающие

перегрева.	Поэтому	не	допускайте,	чтобы

отверстия оказались блокированы или закрыты.

эти

рассеивания тепла путем засасывания воздуха внутрь корпуса	проектора.	На	входных	вентиляционных

отверстия

х

установлены

фильтры,

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

предотвращающие попадание пыль внутрь проектора.

Из вентиляционных отверстий выходит горячий воздух.

При   работе   или   установке   проектора

следующие правила:

соблюдайте

Для	правильной	работы	проектора	необходима регулярная чистка. Производите периодически чистку

проектора: стирайте пыль и грязь с корпуса.

-

Не

ставьте

вблизи

этих

отверстий

легковоспламеняющиеся предметы.

- Соблюдайте дистанцию по крайней мере, 1 м от решетки   до   каких-либо   предметов,   особенно   это

касается предметов, чувствительных к теплу.

- Не прикасайтесь к корпусу проектора в области выходных вентиляционных отверстий, особенно к винтам и металлическим частям. Во время работы проектора этот участок становится горячим.

- Не размещайте какие-либо предметы на корпусе. Эти предметы могут не только испортиться, но и стать причиной возникновения пожара.

Если

проектор

достигнет

предела

времени,

установленного   в

меню   таймера,   иконка   замены

фильтра появится на экране и индикатор Warning Filter

на  корпусе проектора начнет гореть, сигнализируя о необходимой замене фильтра.

Если  проектор  определит,  что  фильтр  засорен  и  в

картридже фильтров не осталось сменного блока, на экране появится иконка замены картриджа фильтра (Filter Cartridge) и на корпусе проектора загорится индикатор Warning Filter. Немедленно остановите работу проектора и замените картридж фильтра.

Данный проектор определяет внутреннюю температуру

и  автоматически  регулирует

охлаждающих вентиляторов.

интенсивность  работы

Блокировка  вентиляционных  отверстий  и  отсутствие чистки проектора длительное время может вызвать не

только поломку проектора и дорогостоящий ремонт, но и риск пожара.

См.  стр.  55-58  для  более  подробных  инструкций  по работе с фильтрами проектора.

Повреждения, вызванные забитым фильтром или

неправильной  эксплуатацией,   не   попадают  под гарантийный случай.

Передняя панель

Входное вентиляционное

отверстие

Выходное вентиляционное

отверстие

Рис.1. Иконка замены фильтра

Рис.2. Иконка замены картриджа

фильтра

Индикатор FILTER

WARNING

6

ВАЖНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВКА ПРОЕКТОРА В НАДЛЕЖАЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ

Устанавливайте  проектор  в   правильном  положении.  Неправильная  установка   может   сократить  срок   службы проекционной лампы или создать опасность возникновения пожара.

Данный проектор  может  воспроизводить изображение upward  (вверх),  downward  (вниз)  или  в  наклонной позиции

перпендикулярно  плоскости  экрана.  При  установке  проектора  в  нижней  наклонной  позиции,  установите  проектор боковой частью вверх.

•

Примечание

Установите функцию Ceiling в положении ON при прямом/наклонном и реверсивном влево/вправо изображении. Стр. 40,44.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО УСТАНОВКЕ ПРОЕКТОРА

Не допускайте установки проектора, как это показано на рисунке ниже.

Не наклоняйте проектор более чем

В  случае  верхней  проекции  не наклоняйте  проектор  более  чем

на 10 градусов влево/вправо

на	10	градусов	в

сторону

какую-либо

Не  ставьте  проектор

на  бок  для

В  случае  нижней  проекции  не наклоняйте  проектор  более  чем

на 10 градусов влево/вправо

проецирования изображения

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОТОЛОЧНОМ КРЕПЛЕНИИ ПРОЕКТОРА

Для установки проектора под потолком, Вам необходим комплект потолочного крепления, разработанного для

этой марки проектора. Если проектор установлен не правильно, это может привести к его падению, опасному инциденту или травме. Для более подробной информации обратитесь к Вашему дилеру. Гарантия на проектор не распространяется на случаи повреждений, вызванных использованием несоответствующего потолочного крепления или неправильной установкой оригинального комплекта.

7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕНОСКА ПРОЕКТОРА

Рекомендуется переносить проектор   при помощи 2

человек (как показано на рисунке). При переноске не удерживайте проектор за объектив.

Задвиньте

регулировочные

ножки

для

предотвращения повреждения объектива и корпуса

проектора во время переноски.

Если проектор не используется длительное время,

храните его в специальной сумке-чехле.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ,

КАСАЮЩИЕСЯ ПЕРЕНОСКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОЕКТОРА

Не  роняйте и  не  ударяйте проктор, иначе	он может выйти из строя.



Для

переноски

проектора

используйте



соответствующую переносную сумку.

Не допускайте перевозку проектора курьерскими или транспортными службами, используя тару, неподходящую для транспортировки. Это может привести к повреждению проектора. В случае необходимости   транспортировки   посредством



курьерских

или	транспортных

служб,

способе  у

проконсультируйтесь  о  наилучшем своего дилера.

Не  кладите  проектор если он еще не остыл.

в

чехол

для

переноски,



8

СООТВЕТСТВИЕ

Извещение Федерального Комитета Связи

Извещение: Данное оборудование прошло испытания и соответствует предельным значениям параметров для  цифровых  устройств  класса  A  согласно  разделу  15  Правил  FCC.  Эти  предельные  значения

установлены  для  обеспечения  разумной  защиты  от  вредного  влияния  при  эксплуатации  в  жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию радиочастотного

диапазона  и,  если  оно  установлено  и  используется  с  нарушением  инструкций  ,  может  послужить

источником радиопомех. Однако, нет никаких гарантий, что помехи не появятся в частном случае установки. Если данное оборудование вызывает недопустимые помехи для радио- или телевизионного приема, что можно определить путем выключения и включения оборудования , пользователю следует попробовать устранить помехи, предприняв одну из или несколько из следующих мер:

- Переориентировать или изменить положение приемной антенны.

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемной антенной.

- Подключить оборудование и приемную аппаратуру к разным приемным розеткам.

- Проконсультироваться с дилером или специалистом по радиотелевизионной аппаратуре.

Необходимо  использовать  экранированный  кабель  в  соответствии  с  предельными  параметрами  для аппаратуры класса A подраздела В, раздела 15 Правил FCC.

Не выполняйте никакие замены или модификации оборудования, не предусмотренные в инструкциях. Если такие  замены  или  модификации  будут  сделаны,  то  от  вас  потребовать  прекратить  эксплуатацию

оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ШНУРА ПИТАНИЯ К СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Сетевой шнур, поставляемый с проектором, соответствует требованиям для использования в той стране, в которой вы

его купили.

СЕТЕВАЯ  РОЗЕТКА  ДОЛЖНА  НАХОДИТЬСЯ ОБЕСПЕЧЕН СВОБОДНЫЙ ДОСТУП.

НЕДАЛЕКО

ОТ

ОБОРУДОВАНИЯ,

И

К

НЕЙ

ДОЛЖЕН

БЫТЬ

9

Модель	:

LC-Х800

Торговая марка	:

EIKI

Ответственная сторона:

EIKI International, Inc

Адрес	:

30251 Esperanza Rancho Santa Margarita CA 92688-2132

Телефон	:

800-242-3454 (949-457-0200)

E-Mail	:

WordWide@eiki.com

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ

1.

2.

Крышка оправы объектива

Проекционный объектив (приобретается дополнительно)

Индикаторы

Приемник инфракрасного сигнала пульта

ДУ (передний)

СПЕРЕДИ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Регулировочные ножки

Терминалы проектора

Ручка

Элементы управления боковой панели

Крышка лампового отсека

10. Задний приемник сигналов пульта ДУ

11. Выходное вентиляционное отверстие

12. Основной переключатель питания

13. Разъем для подключения шнура питания

14. Входное вентиляционное отверстие

15. Воздушный фильтр

СЗАДИ

ВНИМАНИЕ

Из вентиляционного отверстия выходит горячий воздух. Не ставьте теплочувствительные предметы с этой стороны.

* Слот KENSINGTON SECURITY

Данный слот используется для замка Kensington,

позволяющего предотвратить кражу проектора.

10

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ

Разъемы проектора

1.   Входной разъем (SERIAL PORT IN)

При  управлении  проектором  через  компьютер,

необходимо подключить компьютер при помощи

6.   Входной разъем D-Sub 15-pin

Соедините   компьютерный   выход   (Аналоговый

HDB 15-pin) выход к этому разъему. Стр. 20.

специального

кабеля

(приобретается

дополнительно) к данному разъему проектора.

7.   5 BNC входные разъемы

Подключите

выходы

компонентных

2.   Выходной разъем (SERIAL PORT OUT)

Данный разъем является выходным для сигналов,

поступающих с разъема SERIAL PORT IN. Таким

видеосигналов  (Y,  Cb,  Cr  или  Y,  Pb,  Pr)  от

видеоаппаратуры к разъемам VIDEO/Y, Cb/Pb и Cr/Pr или подключите выходы компьютера {5 шт. типа BNC (зеленый, синий, красный, строч. синхронизация и кадровая синхронизация)} к гнездам G, B, R, H/V и V. Стр. 20-21.

образом,

управлять соединить

при

помощи

компьютера

можно

более  чем  двумя  проекторами,  если

данный разъем с входным разъемом

другого проектора.

8.   Разъем S-Video сигнала

Предназначен для подключения S-Video выхода видеооборудования к этому разъёму. Стр. 21.

3.   Разъем USB. Серия B.

Используется

проектора.

для

сервисного

обслуживания

* Кнопка RESET

4.   R/C разъем

Для

управления

проектором

используется

При

использовании

комбинированного

ДУ,   как   проводного

микропроцессор,  и   в

случае   его   сбоев   требуется

проводного/беспроводного

привести   его   в   исходное   состояние.   Это   можно выполнить,   нажав   ручкой   или   карандашом   кнопку

RESET,	после	чего	произойдет	  выключение	и повторное	включение		аппарата.	Не	используйте

пульта  дистанционного  управления,  подключите

его

в

это

гнездо

с

помощью

кабеля

дистанционного управления (комплектуется).

функцию RESET без необходимости.

Не нажимайте

эту

кнопку.

Эта

кнопка

используется

для

5.   Входной разъем для DVI сигналов

Соедините  компьютерный  выход  (Digital  DVI-D

типа) выход к этому разъему. Также можно подключить HDTV сигнал (HDCP совместимый). Стр. 20-21.

дополнительной комплектации

11

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ.

Средства управления боковой панели

ИНДИКАТОРЫ

Боковая панель

1.   Кнопка ON/Stand-By

Предназначена   для   включения проектора. Стр.23-24.

6.   Кнопка AUTO PC ADJ.

и

выключения

Автоматическая

настройка

компьютерного

изображения. Стр. 27.

2.   Кнопка ZOOM

Предназначена

7.   Кнопка LENS SHIFT

Выбор функции смещения объектива LENS SHIFT.

Стр. 27.

для

масштабирования

изображения. Стр. 27.

3.   Кнопка MENU

Закрывает / открывает экранное меню. Стр. 25, 26.

8.   Кнопка FOCUS

Предназначена  для  регулирования  фокусировки изображения. Стр. 27.

4.   Координатные кнопки

Используются   для   выбора   пунктов   экранного меню   или   регулировки   значений   параметров

выбранной функции. Также они используются для

9.   Кнопка INPUT

Используется  для  выбора  источника  входящих сигналов. Стр. 31-33.

панорамирования

масштабирования

Координатные

в

режиме

цифрового

DIGITAL

кнопки

ZOOM

+/-.

10. Кнопка SELECT.

Используется для реализации выбранных опций экранного  меню,  а  также  для  увеличения  или

«влево»/«вправо»

используются	для	регулирования	громкости,

также как и кнопки VOLUME +/-. Стр. 25, 40.

сжатия

изображения

в

режиме

цифрового

масштабирования DIGITAL ZOOM. Стр. 40.

5.   Кнопка SHUTTER

Закрытие	/

объектива.

открытие

встроенного

затвора

11. Кнопка INFORMATION

Отображает информацию о выбранном источнике входящего сигнала. Стр. 28

.

12

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ.

1.   Индикатор лампы (LAMP)

Данный индикатор горит тусклым светом, когда проектор включен, и ярким светом в дежурном режиме. Стр. 72-74.

Индикаторы

2.   Индикатор готовности (READY)

Данный индикатор горит зеленым светом, когда проектор готов к включению. Индикатор мигает зеленым светом в режиме POWER MANAGEMENT. Стр. 52, 72-74.

3.   Индикатор температуры (WARNING TEMP)

Индикатор  мигает  красным  светом,  если  температура внутри проектора выше допустимой. Стр. 65, 72-74.

4.   Индикатор фильтра (WARNING FILTER)

 	Медленно мигает при замене фильтра из картриджа.

 	Часто   мигает   оранжевым,   если   система   замены фильтра	работает	неверно	или	не	установлен

картридж фильтра.

 	Горит оранжевым светом, если проектор определил,

что  фильтр   замусорен  и   требуется  немедленная чистка.

5.   Индикатор затвора (SHUTTER)

Индикатор горит голубым светом, если затвор объектива закрыт. Стр. 72.

6.   Индикатор замены лампы №2

Светится	оранжевым	светом,	когда заканчивается. Стр. 61, 73.

ресурс

лампы

7.   Индикатор замены лампы №1

Светится	оранжевым	светом,

заканчивается. Стр. 61, 73.

когда

ресурс

лампы

13

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ.

Пульт дистанционного

управления

1.   Кнопка On / Stand By

Предназначена для выключения проектора. Стр. 23, 24.

2.   Кнопка AUTO PC

Автоматически настраивает компьютерное изображение в соответствии с оптимальными настройками. Стр. 29,35.

3.   Кнопка LIGHT

Подсвечивает кнопки на пульте ДУ в течение приблизительно 10 секунд.

4.   Кнопка MENU

Открытие / закрытие экранного меню. Стр. 25-26.

5.   Координатные кнопки

 	Предназначены для  выбора элемента или настройки значения в

экраном меню.

 	Для панорамирования в DIGITAL ZOOM + Mode. Стр. 40.

6.   Кнопка LENS SHIFT

Используется для работы с функцией смещения объектива. Стр. 27-29.

7.   Кнопки ZOOM

Используются для изменения размеров изображения.

8.   Кнопка FREEZE

«Замораживает» изображение на экране. Стр.29.

9.   Кнопка P-Timer

Используется для работы с функцией P-TIMER (стр. 30).

10. Кнопка SCREEN

Выбор размеров экрана. Стр. 39-40.

11. Кнопка SHUTTER

Закрытие / открытие встроенного затвора объектива.

12. Кнопка SELECT

Используется, чтобы активировать выбранный элемент меню, а так же

для   расширения   или   сжатия   изображения   в   режиме   цифрового масштабирования DIGITAL ZOOM +/- (стр. 40).

13. Кнопка IMAGE ADJ.

Вход в режим коррекции изображения. Стр. 45-47.

14. Кнопки INPUT 1-4

Служат для выбора источника входящего сигнала INPUT 1-4. Стр. 31-33.

15. Кнопка FOCUS

Используется для настройки фокусировки. Стр.29.

16. Кнопка D.ZOOM

Используется  для  выбора  режима  цифрового  масштабирования  и изменения размеров изображения (стр. 40).

17. Кнопка KEYSTONE

Коррекция трапецеидальных искажений. Стр. 29.

18. Кнопка INFO

Отображает на экране информацию об источнике входящего сигнала.

Стр. 28

19. Кнопка IMAGE SEL

Выбор режима отображения изображения.

20. Кнопка FILTER

Используется для работы с картриджем фильтра. Стр. 30.

21. Разъем для подключения шнура

К этому разъему подсоединяется специальный кабель  для управления

проектором посредством проводного пульта ДУ.

14

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ.

Установка батарей в пульт ДУ

Установите на

Снимите крышку с

Вставьте батареи в

место

крышку батарейного отсека

батарейного отсека

отсек

Две батареи типоразмера

АА

Для обеспечения правильной полярности (+ и

-) убедитесь в том, что выводы батарей соприкасаются с соответствующими клеммами в батарейном отсеке.

Для обеспечения безопасной работы, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Используйте щелочные батареи (2шт.) типоразмера AA или LR6

Заменяйте обе батареи одновременно.

Не используйте новую батарею вместе с батареей бывшей в употреблении.

Не допускайте контакта батареи с водой или жидкостью.

Не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию влаги или высокой температуры.

Не роняйте пульт дистанционного управления.

Если батареи в пульте дистанционного управления потекли, тщательно вытрите корпус и вставьте новые батареи.

При неправильной установке батарей появляется опасность взрыва.

Утилизуйте израсходованные батареи в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя и местными правилами.



















Радиус применения пульта ДУ

При	нажатии	какой-либо	кнопки	на	пульте	дистанционного

управления  направляйте

его  на  проектор  (окошко  приемника).

Максимальное

рабочее

расстояние

пульта

ДУ

составляет

приблизительно	5м,	а

рабочий	угол	-	60°	относительно

перпендикуляра к передней или задней панели проектора.

Приемники сигналов ДУ имеются как с передней, так и с задней

части проектора.

Использование проводного пульта ДУ

Пульт дистанционного управление может также использоваться как

проводной. Проводной пульт ДУ позволяет работать с пультом вне зоны  радиуса  применения  (5  метров).  Подсоедините  пульт  ДУ через специальное гнездо в пульте и проекторе при помощи специального кабеля. При таком подключении, пульт ДУ не излучает беспроводной сигнал.

15

НАИМЕНОВАНИЕ И ФУНКЦИИ ЧАСТЕЙ

Кодировка пульта ДУ

Для  данного  проектора  предназначено  восемь  цифровых  кодов  пульта  ДУ  (Code   1   –  Code   8).

Переключение кодов пульта ДУ предотвращает помехи со стороны других пультов ДУ при одновременной работе нескольких проекторов или видеооборудования. Стр.52.

1.

Переведите  переключатель  на  задней  части

пульта в положение “USE POSITION”

USE POSITION

RESET POSITION

2.

Удерживая нажатой кнопку MENU, нажимайте

кнопку IMAGE ADJ столько раз, сколько это необходимо  для   выбора   соответствующего кода пульта ДУ. См. таблицу ниже.

Переключатель RESET

Кнопка MENU

Кнопка IMAGE ADJ.

16

Код пульта ДУ

Количество нажатий на кнопку IMAGE ADJ.

УСТАНОВКА

Установка объектива

Перед настройкой проектора установите проекционный объектив.

Перед   установкой   проектора   установите   необходимый   тип   объектива   в   зависимости   от   условий

использования проектора. Для дополнительной информации по спецификации объективов обратитесь к руководству пользователя или к Вашему дилеру. При установке следуйте инструкциям в руководстве пользователя, которое идет в комплекте с проектором.

ВНИМАНИЕ!

 	Не  устанавливайте  на  проектор  объективы  из  списка  ниже.  Это  может привести  к  поломке

проектора:

 	МОДЕЛЬ ОБЪЕКТИВА: AH-21031, AH-21032

 	Установка и замена объективов должны проводиться квалифицированным персоналом.

 	При настройке проектора после установки объектива, убедитесь, что снята защитная крышка объектива.

 	Во время переноски проектора будьте осторожны и не удерживайте проектор за объектив. Это может

вызвать повреждение объектива, корпуса или механических частей проектора.

ЭКРАН

Размещение проектора

Данный  проектор  разработан  для  проецирования  на

плоскую поверхность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Качество изображения сильно зависит

от

освещенности

помещения.

Рекомендуется

ограничить  окружающий

изображения.

свет

для

лучшего

качества

17

УСТАНОВКА

Функция смещения объектива (LENS SHIFT)

Объектив

проектора

может

смещаться

влево,

вправо

и

вверх-вниз

при

помощи

функции

моторизированного смещения объектива. При помощи этой функции очень просто размещать изображение

на экране. Стр. 27.

Позиция изображения может быть сдвинута вверх на 88%

относительно центральной оси

Позиция изображения может быть сдвинута вниз на 88%

относительно центральной оси

ОБЪЕКТИВ СМЕЩЕН ДО КОНЦА ВВЕРХ

ОБЪЕКТИВ СМЕЩЕН ДО КОНЦА ВНИЗ

Позиция изображения может быть сдвинута влево на 13%

относительно центральной оси

Позиция изображения может быть сдвинута вправо на

13% относительно

центральной оси

ОБЪЕКТИВ СМЕЩЕН ДО КОНЦА ВЛЕВО

ОБЪЕКТИВ СМЕЩЕН ДО КОНЦА ВПРАВО

Уровень изображения и настройка высоты.

Проекционный угол может быть отрегулирован в пределах

2,8  градуса  вверх  и  вниз  при  помощи  регулировочных ножек с передней и задней частей проектора.

Задние

регулировочные ножки

Для  подъема  проектора  необходимо  крутить  ножки  по

часовой стрелке.

Для  уменьшения  уровня  или  для  того,  чтобы  убрать

регулировочные  ножки,  их  необходимо  крутить  против часовой стрелки.

Для   коррекции   трапецеидального   искажения   нажмите

кнопку  KEYSTONE  на  пульте  ДУ  или  выберите  опцию

KEYSTONE через экранное меню проектора. См. стр. 14,

30, 40, 44.

Регулировочные ножки

18

УСТАНОВКА

Разъемы проектора

Данный проектор имеет два заменяемых интерфейсных слота. Функции проектора могут быть расширены

установкой  дополнительных  интерфейсных  слотов

информации обратитесь к Вашему дилеру.

(два  свободных  слота  Input  3  и

4).

Для

большей

2 терминальных слота (заводская

установка)

Входные/выходные

разъемы

Замена блока разъемов

Примечание:

При  замене  терминальных  блоков  основной

переключатель питания должен находиться в положении OFF.



1.

Открутите

2

винта

на

корпусе

терминального блока

Вытащите терминальный блок при помощи специальной ручки на корпусе блока. Замените   терминальный   блок.   Вставьте

новый блок, как показано на рисунке.

Затяните финты для фиксации блока.

2.

3.

4.

Винты

Примечание	о	заказе	и	использовании

дополнительных терминальных блоков

Для  заказа  и  дополнительной  информации  по

терминальным	блокам	обратитесь	к	Вашему дилеру.  При  этом  укажите  номер,  указанный  в

Направляющая

Разъем

меню,

который

расположен

вверху

информационного меню (Op.cont.No.)

На изображении показан пример с

Гнездо

терминальным блоком Dual-SDI

19

УСТАНОВКА

Подключение к компьютеру

Кабели, используемые для соединения:

 	Кабель VGA (разъем D-sub 15-контактный) (один кабель в комплекте)

 	Цифровой кабель DVI *

 	Кабель BNC*

* Кабели помеченные * не входят в комплектацию проектора.

Переносной

компьютер

Стационарный

компьютер

Разъемы

проектора

20

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении кабелей следует вынуть из розеток сетевые шнуры проектора и внешней

аппаратуры. Сначала включите проектор и периферийное оборудование, а затем компьютер.

УСТАНОВКА

Подключение к видеооборудованию

Кабели, используемые для соединения:

 	Кабель VIDEO* (BNCx3, BNCx1)

 	Кабель S-Video*

 	Scart-VGA кабель *

 	DVI-кабель*

*Кабели помеченные * не входят в комплектацию проектора.

Кассетный видеопроигрыватель

Проигрыватель видео дисков

Компонентное видео оборудование

Разъемы

проектора

21

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении кабелей следует вынуть из розеток сетевые шнуры проектора и внешней

аппаратуры. Сначала включите проектор и периферийное оборудование, а затем компьютер.

УСТАНОВКА

Подключение шнура питания

Данный		проектор		работает	при	номинальном напряжении	питания	100-120	В		или	  200-240	В

переменного  тока.   Проектор   автоматически  выбирает правильное напряжение питания. Он рассчитан на раб оту

от  однофазной  сети  питания,  имеющей  заземленный

нейтральный

провод.

Чтобы

сократить

опасность

поражения электрическим током, не включайте проектор в сеть электроснабжения какого-либо другого типа.

Если   вы   не   уверены   относительно   типа   системы

электроснабжения, к которой вы собираетесь подключить проектор, проконсультируйтесь у представителя системы

или   на   станции   обслуживания.

Перед   включением

проектора,

соедините

его

с

периферийным

оборудованием.

Подсоедините кабель сетевого питания (комплектуется) к проектору. Сетевая розетка должна располагаться рядом с

данным оборудованием, и необходимо обеспечить к ней

ВНИМАНИЕ

Из соображений безопасности отсоединяйте сетевой шнур, когда   прибор   не   используется.   Если   кабель   проектора включен в розетку сети переменного тока, то прибор будет

легкий доступ.

находиться  в  дежурном  режиме количество электроэнергии.

и

потреблять

небольшое

22

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СЕТЕВОМУ КАБЕЛЮ

Кабель питания от сети переменного тока должен соответствовать требованиям электросети страны, где используется проектор. Убедитесь, что ваш тип сетевого кабеля, который будет использоваться, соответствует кабелю, показанному на рисунке ниже. Если комплектующийся сетевой кабель не подходит для вашей сетевой розетки, обратитесь к дилеру, у которого был куплен проектор. Разъем на сетевом шнуре, подключаемый в гнездо проектора.

Со стороны проектора

Со стороны сетевой розетки

Разъем на сетевом шнуре, подключаемый	в      гнездо проектора

Для США и Канады

К сетевой розетке (~120 В)

Для стран континентальной

Европы

К сетевой розетке (~200-240 В)

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение проектора

1.

Перед включением проектора завершите подключение

всего

периферийного	оборудования

(компьютер,

видеомагнитофон и т.д.).

Включите сетевой шнур проектора в электрическую розетку. Индикатор LAMP засветится красным светом, а индикатор POWER – зеленым.

Нажмите кнопку ON/STAND-BY на панели управления сбоку проектора или на пульте дистанционного управления  кнопку  ON  (Вкл.).  Индикатор  LAMP замигает и включатся охлаждающиеся вентиляторы. Дисплей подготавливается, и на экране появится индикация обратного отсчета времени.

После окончания обратного отсчета появится иконка с указанием входящего сигнала, использовавшегося в последний момент и индикатор статуса лампы. Стр.56.

2.

3.

Экран подготовки проектора исчезнет по истечении 30

секунд

Выбранный источник сигнала и контроль лампы

4.

Статус лампы

Если проектор заблокирован PIN кодом необходимо ввести его значение в появившемся окне.

См. стр. 60 для информации о статусе контроля лампы

Примечание!

Ввод PIN кода

Иконки замены лампы и замены фильтра могут

появиться на экране в зависимости от условий использования проектора



Используйте  координатные

кнопки

вверх/вниз  на  панели

управления проектора или числовые кнопки на пульте ДУ

для ввода PIN кода.

При

использовании

панели

управления

проектора

Используя кнопки вверх/вниз на боковой панели проектора

введите  значения  PIN  кода.  Нажмите  кнопку  →  чтобы зафиксировать   число   и   передвиньте   красную   рамку указателя на следующее число. Номер заменяется на «*». Повторите данные шаги, пока не введете все 4 цифры PIN кода. После ввода четырехзначного номера, передвиньте указатель  на  значение  SET.	Нажмите  кнопку  SELECT, теперь можно начать работу с проектором.

При использовании пульта ДУ

Используя  числовые  кнопки  на  пульте  ДУ  введите  PIN.

После	ввода	четырехзначного	номера,	передвиньте указатель  на  значение  SET.	Нажмите  кнопку  SELECT,

теперь можно начать работу с проектором.

После того, как иконка OK исчезает, Вы можете начать работу с проектором.

Если  Вы  ввели  неверный  PIN  код,  “PIN  CODE”

станут красными. Введите заново правильный код.

и

“****”

Примечание!

Когда функция LOGO SELECT установлена на

OFF, логотип не будет отображаться при старте проектора.

Если в функции дисплея выбраны “Countdown

Off’” или “Off”, на экране не будет отображаться отсчет времени.

Во время отсчета времени все функции

недоступны.

Если PIN код не буде введен в течение трех минут, пока отображается окно ввода кода,

проектор автоматически отключится.

Заводская установка PIN кода – “1234”





Что такое PIN код

PIN код – это персональный идентификационный номер,

использование которого позволяет ограничить доступ к видео проектору неподготовленного персонала. PIN код состоит из 4-х цифр. Правила ввода PIN кода см. на стр.

52-53 данной инструкции.







23

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ PIN

КОДА

Если Вы забудете свой PIN код, проектором нельзя будет пользоваться. Будьте внимательны при вводе нового PIN кода, запишите его на специальной странице в данном руководстве (стр. 80). Если PIN код будет утерян или забыт, обратитесь к Вашему дилеру EIKI.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выключение проектора

1.

Нажмите кнопку ON/ STANDBY-ON на панели управления

сбоку

проектора   или   на   пульте   дистанционного

управления. На экране появится запрос «Электропитание отключить?».

Нажмите кнопку ON/ STANDBY-ON снова, чтобы выключить проектор. Индикатор LAMP загориться ярким светом, а индикатор POWER – выключится. После выключения проектора охладительные вентиляторы продолжают  работают в течение 90 секунд. В течение этого «периода охлаждения» проектор нельзя включить снова.

Когда проектор остынет, индикатор POWER перестанет мигать и вы можете включать проектор снова. После полного остывания, выньте сетевой шнур из розетки сети переменного тока.

Отключите сетевой кабель

2.

3.

Надпись “Power Off?” исчезнет после 4-х секунд

4.

ДЛЯ  ПРОДЛЕНИЯ  СРОКА  СЛУЖБЫ  ЛАМПЫ,  ПОСЛЕ

ТОГО  КАК  ВЫ  ВКЛЮЧИЛИ  ПРОЕКТОР,  ПОДОЖДИТЕ

ПО  КРАЙНЕЙ  МЕРЕ  5  МИНУТ  ПРЕЖДЕ  ЧЕМ  ЕГО ВЫКЛЮЧАТЬ.

НЕ  ОТКЛЮЧАЙТЕ  ШНУР  ПИТАНИЯ  ПРОЕКТОРА  ВО

ВРЕМЯ   РАБОТЫ   ОХЛАЖДАЮЩЕГО  ВЕНТИЛЯТОРА ИЛИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ МИГАЕТ ИНДИКАТОР POWER.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ДАННЫХ

УСЛОВИЙ

МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ВЫХОДУ ЛАМПЫ

ИЗ СТРОЯ.

НЕ	РАБОТАЙТЕ	С	ПРОЕКТОРОМ	В	ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО  ВРЕМЕНИ  БЕЗ  ЕГО  ОТКЛЮЧЕНИЯ.

ДЛИТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  МОЖЕТ   СОКРАТИТЬ  СРОК СЛУЖБЫ ЛАМПЫ. ДАВАЙТЕ ПРОЕКТОРУ ОТДОХНУТЬ

КАЖДЫЕ 24 ЧАСА ОКОЛО 1 ЧАСА.

Примечания:

Если функция ON START включена в положении

ON, проектор будет включаться автоматически при подключении к нему шнура питания. Стр.53

Не   используйте   проектор   в   течении   длинных отрезков времени. Долговременное использование

может привести к сокращению срока службы лампы проектора.   Выключите   проектор   и   дайте   ему

остыть в течении часа, если он работает более 24

часов подряд.







Скорость

работы

вентилятора

регулируется внутренней

автоматически

и

зависит

от

температуры проектора.

Если  индикатор  перегрева  Warning



Temp  мигает

красным, обратитесь к стр. 65 данного руководства

24

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Работа с экранным меню

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Проектор может быть настроен при помощи экранного

меню.

Для

каждой

настройки	или

установки

Кнопка MENU

обратитесь   к   соответствующему   разделу   данного

руководства.

Координатные

кнопки

Кнопка SELECT

1.

Нажмите кнопку MENU на пульте ДУ или корпусе

проектора для отображения экранного меню. Используйте   кнопку   влево/вправо   для   выбора иконки   меню.   При   помощи   кнопок   вверх/вниз выберите необходимый элемент для настройки в соответствующем меню.

2.

ПУЛЬТ ДУ

3.

Нажмите

кнопку

SELECT

для

отображения

Кнопка MENU

текущего значения элемента. Используйте кнопку

влево/вправо для настройки значений.

Координатные

Чтобы закрыть экранное меню, нажмите кнопку MENU

еще раз.

кнопки

Кнопка SELECT

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Иконка меню

Строка меню

Указатель

Указатель (красная рамка)

Используя кнопки вверх/вниз передвигайте указатель

(красная рамка)

Элемент

Нажмите кнопку SELECT

на этой иконке для отображения

предыдущих элементов

Значения элемента

Используя кнопки

влево/вправо настройте значение элемента

Нажмите кнопку SELECT

на этой иконке для отображения следующих

элементов

25

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Структура меню

Когда источником сигнала выбран компьютер

1.   Окно Guide

Показывает выбранную опцию в экранном меню

6.   Меню IMAGE ADJUST

Используется

для

настройки

компьютерного

изображения. (Contrast/ Brightness/ Color management/

Auto picture control/ Color temp./ White balance (R/G/B)/ Offset(R/G/B)/ Sharpness/ Gamma/ Reset/ Store/ Quit). Стр. 45, 47.

2.   Меню INPUT

Используется

для	выбора

источника	входящих

сигналов (Компьютер/видеооборудование)

7.   Меню SCREEN

Используется  для  настройки  размеров  изображения

(Normal/   True/   Wide/   Full   screen/Custom   /Keystone/ Ceiling /Rear/ Reset/ Digital zoom +/-)/ Стр.39-40.

3.   Меню PC SYSTEM

Используется   для   выбора графики. Стр. 34.

системы

компьютерной

4.   Меню PC ADJUST

Используется	для

8.   Меню SETTING

Используется  для  настройки  рабочей  конфигурации

проектора. Стр. 48-55.

настройки

параметров

сигнала. Стр.

совместимости с  форматом входящего

35-37.

9.   Меню INFORMATION

Отображает   информацию   об   источнике   входящих сигналов. Стр. 28.

5.   Меню IMAGE SELECT

Используется	для	выбора	программы	обработки

изображений (Standard, Real и IMAGE 1-10). Стр. 38.

Когда источником сигнала выбрано видеооборудование

1.   Окно Guide

Показывает выбранную опцию в экранном меню

5.   Меню IMAGE ADJUST

Используется для настройки изображения.

[Contrast/Brightness/ Color/ Tint/ Color management/ Auto picture control/ Color temp./ White balance (R/G/B)/ Offset (R/G/B)/ Sharpness/ Gamma/ Noise reduction/ Progressive/ Reset/ Store/Quit]. Стр. 45-47.

2.   Меню INPUT

Используется

для	выбора

источника	входящих

сигналов (Компьютер/видеооборудование)

6.   Меню SCREEN

Используется  для  настройки  размеров  изображения

(Normal/  True/  Wide/  Custom  /Keystone/  Ceiling  /Rear/ Reset/)/ Стр.43-44.

3.   Меню AV SYSTEM

Используется для выбора видео системы. Стр. 41.

4.   Меню IMAGE SELECT

Используется	для	выбора	программы	обработки

изображений (Standard, Cinema и IMAGE 1-10). Стр. 42.

7.   Меню SETTING

Используется  для  настройки  рабочей  конфигурации

проектора. Стр. 48-56.

8.   Меню INFORMATION

Отображает   информацию   об   источнике   входящих сигналов. Стр. 29.

26

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Работа	с

проектора

панелью

управления

Боковая панель управления

Кнопки ZOOM

 	Масштабирование

На

экране

отображается

надпись

ZOOM.

Кнопки FOCUS

Используйте кнопки вверх/вниз чтобы увеличить

или уменьшить размер изображения.

Кнопка LENS

SHIFT

 	Фокусировка

На

экране

отображается

надпись

FOCUS.

Используйте кнопки вверх/вниз чтобы настроить

фокусировку изображения.

Координатные кнопки

Кнопка INFO

Кнопка

SHUTTER

Кнопка AUTO PC

ADJ.

 	Функция смещения объектива

На  экране  появляется  надпись  LENS  SHIFT.

Используя

координатные

кнопки

установите

положение изображения так, чтобы не возникло

искажение трапеции.

Экран может быть смещен на 88% вверх/вниз и

на 13% влево/вправо относительно центральной оси.

 	Функция автоматической настройки (Auto

PC Adj.)

Настройки

компьютерного	изображения

могут

быть

произведены автоматически при помощи данной функции.

См. стр. 35.

     Функция затвора (Shutter)

Функция затвора позволяет Вам полностью блокировать изображение на экране. Нажмите кнопку SHUTTER для того, чтобы  закрыть  затвор  объектива.  Для  открытия  затвора

нажмите эту кнопку еще раз. См. стр. 55.

Примечание.

 	Стрелки исчезают при достижении максимального значения

смещения.

 	Кнопки SHUTTER на пульте ДУ и корпусе проектора не будут работать, если в меню не включена

функция затвора (Shutter protection : ON)

 	Когда закрыт затвор объектива, индикатор SHUTTER горит голубым светом.

 	Функция POWER management не работает при закрытом затворе. См. стр. 52.

27

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Работа с панелью управления проектора

INFORMATION

Информационное меню



Информационный   дисплей   используется   для

определения  текущего  состояния  проектора  и поступающего сигнала.

Нажмите

кнопку

INFORMATION

для

отображения меню. Для того, чтобы его скрыть

нажмите  эту  кнопку  еще  раз  или  же  нажмите координатную кнопку влево или вправо.

Информационное	меню	может

вызвано из экранного меню.

быть

также

28

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Работа с пультом дистанционного управления

Использование пульта ДУ для ряда часто используемых функций крайне  удобно.  Нажав  всего  одну  кнопку вы

ПУЛЬТ ДУ

можете

вызвать

необходимую

функцию

без

необходимости обращаться к экранному меню.

 	КНОПКА FREEZE

Используется для «замораживания» изображения. Для отмены этой функции нажмите кнопку FREEZE еще раз.

Кнопка

AUTO PC

 	КНОПКА AUTO PC

Используется

для

активирования

функции

автоматической настройки при работе с компьютерной

графикой (стр. 35)

Координатные

кнопки

 	КНОПКА D.ZOOM

Используется

для

выбора

режима

цифрового

изображения

Кнопка LENS

SHIFT

масштабирования и изменения размеров

(стр. 40).

 	КНОПКА SCREN

Используется для выбора необходимого размера экрана,

при этом значок размера экрана появляется на экране

( в течение 4 сек.). См. стр. 39-40, 43-44.

Кнопки FOCUS

Кнопки

ZOOM

Кнопки D.ZOOM

Нажмите  и  удерживайте  нажатой  кнопку  SCREEN

в

к

Кнопка

течение  5  секунд  для  возврата заводским установкам.

размеров

экрана

FREEZE

Кнопка INFO.

 	КНОПКА LENS SHIFT

См. стр. 27.

Кнопка

SCREEN

 	КНОПКИ FOCUS

Используются  для  настройки изображения.

фокусировки

экранного

 	КНОПКИ ZOOM

Используются  для  изменения проецируемого изображения.

Примечание!

размеров

Описание

других

кнопок

пульта

ДУ

приведено на следующей

странице

    КНОПКА INFO.

Информационное   меню   отображает

данные   о

текущем

состоянии проектора и источнике сигнала.

Нажмите кнопку INFO. на пульте ДУ или корпусе проектора

для	отображения   информационного   меню.   Чтобы   его закрыть, нажмите эту кнопку еще раз, либо кнопки влево/вправо.

Информационное меню может быть также выбрано из основного меню.

29

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Работа	с	пультом	дистанционного

управления

ПУЛЬТ ДУ

 	КНОПКА SHUTTER

См. стр. 27.

Кнопка

SHUTTER

 	КНОПКА FILTER

Нажмите  и  удерживайте  нажатой  кнопку  FILTER  для механической замены фильтра.

 	КНОПКА IMAGE ADJ.

Кнопка

IMAGE ADJ

Позволяет настроить

уровень изображения. Стр. 45-47.

 	КНОПКА IMAGE SEL.

Позволяет   выбрать   необходимый изображения. Стр. 38, 42.

уровень

Кнопка

KEYSTONE

Кнопка P-

TIMER

Кнопка

IMAGE SEL

Кнопка

FILTER

Примечание!

Описание

других

кнопок

пульта

ДУ

приведено на предыдущих страницах

 	КНОПКА P-TIMER

Нажмите

кнопку

P-TIMER

на

пульте

дистанционного

управления. На экране появится индикация отсчета времени

(от 00:00 до 59:59). Для того чтобы остановить отображение отсчета времени, нажмите кнопку P-TIMER, а затем нажмите

кнопку P-TIMER еще раз, чтобы отменить функцию P-TIMER.

Дисплей P-TIMER

 	КНОПКА KEYSTONE.

Нажмите кнопку KEYSTONE на пульте ДУ. Используя координатные  кнопки проведите коррекцию трапеции.

 	Белые стрелки сигнализируют о том, что коррекция невозможна

Настройки

40,44.

KEYSTONE

могут

быть

сохранены.

Стр.

 	Красная

стрелка

показывает

направление коррекции

 	Если Вы нажмете кнопку KEYSTONE на пульте ДУ во время отображения меню

коррекции	трапеции,	функция	будет отменена.

 	Окно   KEYSTONE   исчезает   через   10

секунд

Уменьшите нижнюю часть изображения с помощью координатной кнопки «вниз»

Уменьшите верхнюю часть изображения с помощью координатной кнопки «вверх»

Уменьшите левую часть изображения с помощью координатной кнопки «влево»

Уменьшите правую часть изображения с помощью координатной кнопки «вправо»

30

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩИХ CИГНАЛОВ

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ – КНОПКИ

Кнопки INPUT

Кнопки INPUT

Операции с панелью управления

Нажмите кнопку INPUT на боковой панели управления

проектора.  Сигналы INPUT 1, 2, 3 и 4 переключаются каждый раз как Вы нажимаете кнопку INPUT.

Перед   использованием   кнопки   INPUT   на   панели

управления

проектора,

Вы

должны

выбрать

правильный источник входящего сигнала в экранном

меню

и

последний

входящий

сигнал

будет

отображаться.

Операции с пультом ДУ

ПУЛЬТ ДУ

РАБОТА С ПУЛЬТОМ ДУ

Кнопки INPUT

Нажмите кнопки INPUT 1-4 на

пульте ДУ. Источник

входящего сигнала появляется на экране каждый раз,

как  Вы  нажимаете  кнопку.  Выберите  подключенный источник сигнала.

Перед использованием кнопки INPUT на пульте ДУ,

Вы должны выбрать правильный источник входящего сигнала в экранном меню и последний входящий сигнал будет отображаться на экране.

31

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩИХ CИГНАЛОВ

Выбор

компьютера

в

качестве

источника сигналов

Меню INPUT

ЕСЛИ ВЫБРАН РАЗЪЕМ INPUT 1 (DVI/D-Sub 15

разъемы)

Иконка меню INPUT

1.

Нажмите

экранного

кнопку   MENU   для   отображения

меню.

Используя

кнопки

рамку

Переместите указатель

(красная рамка) на INPUT 1 и нажмите кнопку SELECT

влево/вправо,   переместите   красную

указателя на иконку меню INPUT.

Используйте	кнопки	вверх/вниз,

2.

чтобы

переместить   красную   рамку   указателя   на

необходимый источник сигнала и нажмите кнопку SELECT. Появится меню выбора источника сигнала.

Нажмите кнопку SELECT еще раз. Появится экранное меню выбора источника сигнала.

При помощи кнопок вверх/вниз выберите необходимый источник и нажмите SELECT.

3.

Меню выбора источника

Переместите красную

рамку указателя на необходимый источник и нажмите кнопку SELECT.

4.

Если Ваш компьютер подключен к разъему INPUT

1 (ANALOG), выберите RGB (PC Analog).

Если Ваш компьютер подключен к разъему INPUT

1 (Digital), выберите RGB (PC Digital).

ЕСЛИ ВЫБРАН РАЗЪЕМ INPUT 2 (5 BNC/Video/

S-VIDEO разъемы)

Меню INPUT

Если Ваш компьютер подключен к разъему INPUT

2 (5 BNC разъемам), выберите RGB.

Иконка меню INPUT

Переместите указатель

(красная рамка) на INPUT 2 и нажмите кнопку SELECT

Меню выбора источника

Переместите красную

рамку указателя на RGB и нажмите кнопку SELECT.

32

ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДЯЩИХ СИГНАЛОВ

Меню INPUT

Выбор

видеооборудования

в

качестве

источника сигналов

ЕСЛИ  ВЫБРАН  РАЗЪЕМ  INPUT

разъемы)

1  (DVI/D-Sub  15

Иконка меню INPUT

Переместите указатель

(красная рамка) на INPUT 1 и нажмите кнопку SELECT

Если  проектор

выберите   тип

подключается  к  видеооборудованию,

видео   источника   в   меню   выбора

источников сигнала.

Когда	Scart	видеооборудование	подключается	к

разъему INPUT 1 (ANALOG), выберите RGB (Scart)

Меню выбора источника

Переместите красную

рамку указателя на RGB (Scart) или RGB (AV HDCP) и нажмите кнопку SELECT.

Когда

подключается

оборудование

разъему  INPUT

HDCP-

1  (Digital),

совместимым  сигналом  к

выберите RGB (AV HDCP)

ЕСЛИ ВЫБРАН РАЗЪЕМ INPUT 2 (5 BNC/ VIDEO/ S-

VIDEO разъемы)

Если  проектор  подключается  к  видеооборудованию,

выберите   тип   видео   источника   в   меню   выбора источников сигнала.

Меню INPUT

Когда видеооборудование подключается к проектору

через разъем VIDEO, выберите Video.

Иконка меню INPUT

Переместите указатель

(красная рамка) на INPUT 2 и нажмите кнопку SELECT

Когда видеооборудование подключается к проектору

через разъем YPb/Cb-Pr/Cr, выберите Y, Pb/Cb, Pr/Cr.

Когда входящий видео сигнал подключен к разъему S-

VIDEO, выберите S-Video.

Меню выбора источника

Переместите красную

рамку указателя на Video,

S-Video или YPb/Cb-Pr/Cr и нажмите кнопку SELECT.

33

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Автоматический выбор системы компьютерной графики

Данный проектор автоматически адаптируется к большинству версий компьютерной графики, основанных

на  стандартах  VGA,  SVGA,  XGA,  SXGA,  SXGA+,  WXGA  или  UXGA.

(см.  «Технические  параметры

совместимых систем компьютерной графики» на стр. 75-76). После того как в качестве источника выбран

компьютер,  проектор  автоматически  адаптируется  к  входному  сигналу  и  проецирует  изображение  в

соответствующем  виде  без  специальной  подстройки  (Для  некоторых  компьютеров  необходима

настройка).

ручная

Одно из следующих сообщений может

появиться, когда:

-

Когда	проектор

не	может

распознать

версию

компьютерной

графики

поступающего сигнала, то он работает в режиме

Auto PC Adjustment, чтобы адаптироваться к не содержащейся в его памяти версии компьютерной

графики, а в иконке меню SYSTEM отображается

«AUTO» Если качество изображения после этого окажется недостаточным, следует выполнить настройку параметров вручную (см. стр. 36-37 ).

Меню PC SYSTEM

В окне меню PC SYSTEM

отображается название выбранной версии компьютерной графики

- Нет сигнала от компьютера. Убедитесь,

что  подключение  компьютера  к  проектору  было

сделано правильно и проектор настроен должным образом (см. «Поиск и устранение неполадок» на стр. 66).

- Данная система настроена в меню PC ADJUST. Настройки могут быть сохранены в MODE

1-10.

Системы

проектора	выбираются.

компьютерной	графики

Проектор	выбирает

систему   компьютерной   графики   и   отображает сообщение на экране.

* Mode 1 и SVGA 1 взяты для примера.

Меню PC SYSTEM

Выбор

системы

компьютерной

графики вручную

В окне меню PC SYSTEM отобра-

жается название выбранной версии компьютерной графики.

1.   Нажмите кнопку MENU для отображения

экранного

меню.

Используя

кнопки

влево/вправо, переместите красную рамку

указателя на иконку PC System Menu.

Можно выбрать любую из систем,

имеющихся в диалоговом окне.

2.   Используя  кнопки  вверх/вниз,  выберите

необходимую	систему	изображения	и нажмите кнопку SELECT.

Параметры графических версий Mode (1-10) устанавливаются через меню функции PC ADJUST

34

----

Auto

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Автоматическая настройка

Функция   AUTO   PC   ADJUSTMENT   автоматически  обеспечивает   точную   синхронизацию,  полное   число   точек

изображения и его правильное расположение на экране, которое  соответствует  сигналу вашего компьютера. Для активации этой функции следует поступить следующим образом.

Прямой доступ

Функция AUTO PC ADJ. может быть вызвана,

если нажать кнопку AUTO PC на пульте ДУ

или корпусе проектора .

ПУЛЬТ ДУ

Доступ через экранное меню

Кнопка AUTO PC

1.   Нажмите кнопку MENU для отображения экранного

меню.

Используя

кнопки

влево/вправо,

переместите красную рамку указателя на иконку PC

Adjust Menu.

2.   Используя

кнопки

вверх/вниз,

выберите

PC

ADJUST и нажмите кнопку SELECT.

Сохранение параметров настройки.

Боковая панель управления

Параметры, полученные после автонастройки Auto PC

Adjustment можно сохранить в памяти проектора. Сохраненные параметры можно вызвать, выбрав соответствующую опцию MOD E в меню PC SYSTEM

(стр. 35-36) в меню PC SYSTEM.

Кнопка AUTO PC

ПРИМЕЧАНИЕ

При работе с некоторыми компьютерами функция Auto



PC

Adjustment

данного

проектора	не

всегда

обеспечивает    точную    синхронизацию    изображения,

отображение полного числа точек графического файла и его правильное расположение на экране. Если эта функция не обеспечивает надлежащего изображения, то в   таком   случае   следует   воспользоваться   функцией ручной настройки (см. стр. 36-37).

Функция Auto PC не работает в случае, если выбраны сигналы  480i,  575i,  480p,  575p,  720p,1035i,  or  1080i  в

меню PC System или когда сигналы поступают с разъема

DVI.

Меню PC ADJUSTMENT



Иконка меню функции

PC ADJUST

Переместите указатель в виде красной рамки на иконку AUTO PC Adj. И дважды

нажмите кнопку SELECT.

35

36

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Ручная настройка

Данный проектор может автоматически распознавать версии компьютерной графики большинства персональных компьютеров, существующих в настоящее время. Однако в некоторых компьютерах применяются форматы сигналов,

отличающиеся от стандартного, которые не могут быть распознаны системой мультисканирования данного проектора.

В таких случаях, проектор не может воспроизвести изображение надлежащего качества, т.е. может происходить мерцание изображения, сбои синхронизации, смещения или искажения кадра.

В  данном проекторе  предусмотрена  функция Manual  PC  Adjustment,  позволяющая вам  точно  настроить вручную

некоторые параметры таким образом, чтобы они соответствовали сигналу этих особых форматов. Проектор имеет 10 независимых областей памяти, где можно сохранить настроенные вручную параметры. Это дает вам возможность воспользоваться настройкой для особого формата сигналов компьютера всякий раз, когда вы с ним работаете.

1.   Нажмите  кнопку  MENU,  и  на  экране  появится строка  меню.  Нажимайте  координатные  кнопки

«влево»/«вправо»,   чтобы   переместить   красную рамку указателя на иконку меню PC ADJUST.

2.   Нажмите   координатную   кнопку   «вверх»/«вниз», чтобы  переместить  указатель   в   виде   красной рамки на параметр, который вы хотите настроить,

и затем нажмите кнопку SELECT. Появится окно с текущим значением этого параметра. Нажимайте

координатные   кнопки   «влево»/«вправо»,   чтобы отрегулировать данное значение.

Меню PC ADJUSTMENT

Иконка меню PC ADJUST

Установите красную рамку указателя

на нужный параметр, и нажмите кнопку

SELECT.

- Точная синхронизация

Нажимая

координатные

кнопки

«влево»/«вправо»,

отрегулируйте  значение  величины  таким  образом,  чтобы

устранить   мерцание   фрагментов   изображения значений параметра от 0 до 31).

(диапазон

Индикация состояния области

выбранного режима

(занята/свободна)

- Полное число точек

Полное число точек по горизонтали. Нажимая координатные кнопки «влево»/«вправо», отрегулируйте значение величины

в	соответствии	с		параметрами	изображения	вашего компьютера.

- Функция Horizontal

Выбранный режим

Выравнивает положение изображения по горизонтали. Нажимайте координатные кнопки «влево»/«вправо», чтобы отрегулировать положение изображения.

Отрегулируйте величину параметра, нажимая координатные кнопки «влево»/«вправо»

- Функция Vertical

Нажмите кнопку SELECT на этой иконке, чтобы вызвать вертикальную

колонку иконок и отрегулировать параметры

Выравнивает	положение    изображения    по     вертикали. Нажимайте координатные кнопки «влево»/«вправо», чтобы отрегулировать положение изображения.

- Текущий режим

Нажмите   кнопку   SELECT,   чтобы   отобразить  данные   по текущим выбранным значениям частот строчной и  кадровой

разверток.

- Функция CLAMP

Регулирует уровень черного. Если изображение имеет один или несколько темных участков, попробуйте устранить это с помощью настройки этого параметра.

Текущий режим

- Область изображения по

горизонтали

Установка области изображения, отображаемой на экране, по

горизонтали.

Нажимайте

координатные	кнопки

«влево»/«вправо»,   чтобы   уменьшить/увеличить   значение параметра, затем нажмите кнопку SELECT.

Нажмите кнопку SELECT на иконке «Current mode», чтобы

отобразить данные по текущим выбранным значениям частот

строчной и кадровой разверток.

-Область

изображения

по

вертикали

Установка области изображения, отображаемой на экране по вертикали. Нажимайте координатные кнопки

«влево»/«вправо», чтобы уменьшить/увеличить значение параметра, затем нажмите кнопку SELECT

Нажмите кнопку SELECT на этой иконке, чтобы отобразить предыдущие

элементы

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Чтобы стереть  отрегулированные

параметры

- Сохранение

Для того чтобы сохранить отрегулированные параметры, установите красную рамку указателя

на  иконку  Store  (Сохранить),  а  затем  нажмите

кнопку SELECT. Установите указатель в виде красной стрелки на одну из пяти областей памяти (Mode   1   –  Mode   5),   которая   выбрана   для хранения новой информации, и затем нажмите кнопку SELECT.

- Очистка области памяти

Для того чтобы стереть ранее записанные параметры из области памяти, переместите красную рамку указателя на иконку Mode free, а

затем   нажмите   кнопку   SELECT.   Установите

указатель в виде красной стрелки на ту область Mode,	которую   вы   хотите   очистить,   затем нажмите кнопку SELECT.

Закрыть окно

После появления окна подтверждения выберите YES

Другие

образом.

иконки

функционируют

следующим

Чтобы сохранить отрегулированные

параметры

В данной области памяти уже сохранены параметры настройки

- Восстановление

Восстановление

всех

хранимых

ранее

параметров в диалоговом окне настроек.

- Выход

Закрывает меню PC ADJUST.

Закрыть окно

Свободная область

Указаны величины параметров «Total dots»,

«Horizontal», «Vertical», «Display

area H», и «Display area V».

После появления окна подтверждения выберите YES

37

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Выбор программы обработки изображения

Выбор опции напрямую

Нажмите кнопку IMAGE SEL на пульте ДУ для выбора необходимой программы обработки изображения.

ПУЛЬТ ДУ

Кнопка

IMAGE SEL

Операции через экранное меню

1.   Нажмите кнопку MENU, и на экране появится строка

меню.

Нажимайте

координатные

кнопки

«влево»/«вправо», чтобы переместить красную рамку

указателя на иконку меню IMAGE.

2.   Нажмите

координатную	кнопку

«вниз»,

чтобы

переместить  указатель  в  виде  красной  рамки  на

иконку  программы,  которую  вы	хотите  выбрать,  и затем нажмите кнопку SELECT.

Меню IMAGE SELECT

Стандартная для данного проектора программа обработки изображений.

Иконка меню IMAGE SELECT

Программа обработки, улучшающая качество полутоновой

графики. Данная иконка отображается при компьютерном сигнале.

Переместите красную рамку указателя на необходимую опцию и нажмите кнопку

SELECT.

Программы,	использующие	установки	пользователя,

заданные через меню IMAGE ADJUST (стр. 47).

38

9

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Выбор программы обработки изображения

МЕНЮ SCREEN

Данный  проектор  имеет  функцию  изменения  размера изображения  экрана,  которая  позволяет  вам  выбрать

желаемый размер изображения.

1.	Нажмите кнопку  MENU,  и  на  экране  появится строка главного меню. Нажимайте координатные

кнопки ◄►, чтобы переместить красную рамку указателя на иконку меню SCREEN.

2.	Нажмите	координатную	кнопку	▼,	чтобы переместить второй указатель в  виде красной

рамки на иконку параметра, который вы хотите выбрать, и затем нажмите кнопку SELECT.

Иконка меню SCREEN

Переместите красную рамку указателя на необходимую опцию и нажмите кнопку

SELECT.

Normal – Нормальный экран

Обеспечивает изображение по размеру экрана.

Примечание.

Проектор  не  может  отображать  разрешение выше  1600X1200.   Если  разрешение  экрана

Вашего   компьютера   выше   этого   значения,

уменьшите разрешение перед подключением к проектору.

True – Истинный масштаб



Обеспечивает

первоначального

изображение

своего

размер

размера.

Если

оригинала изображения превышает размер (1024х768),

то проектор автоматически включает панорамный режим. Для подгонки размера изображения под размер экрана используйте кнопки  ►◄▼▲.  В  момент  настройки стрелки становятся красного цвета. Когда диапазон коррекции исчерпается, стрелки исчезают.

Компьютерная

графика

с

разрешением,



отличным от XGA (1366x800), модифицируется в проекторе так, чтобы в истинном масштабе

соответствовать размерам экрана.

True, Full Screen и Digital Zoom+/- не могут быть выбраны когда не определен сигнал в меню PC

SYSTEM



Wide – Широкий экран

Обеспечивает   изображение   широкого

видео

16:9),

формата

(с

соотношением

сторон

равномерно	увеличивая

изображения. Эта  функция

ширину

проецируемого

может  использоваться для

адаптации

видеосигнала

сжатого

изображения

к

формату 16:9.

Full screen – Полный экран

Обеспечивает полноэкранное изображение.

-

Ручная настройка

При   помощи   данной   функции   Вы

можете  настроить  масштаб  изображения  и  его положение вручную. Нажмите кнопку SELECT на опции Custom для отображения диалогового окна. Чтобы отобразить окно настройки формата нажмите кнопку SELECT на опции Custom еще раз.

 	Scale H/V …….Настройка горизонтали и вертикали изображения.

     H&V ……………Когда данная опция включена (ON)

формат изображения фиксирован. Опция «Scale V» становится недоступной. Вы можете настроить значения опции “Scale H”, в соответствии с этим знасением масштаб экрана изменится в зависимости от выбранного формата.

 	Position

H/V

………Позволяет

настроить

горизонтальную и вертикальную позицию экрана.

 	Common …………..Сохраняет настроенный масштаб для   всех   входящих   сигналов.   Нажмите   кнопку

SELECT на опции COMMON для отображения окна

подтверждения. Для того, чтобы сохранить масштаб, нажмите  SELECT  на  опции  YES.  Когда  выбрана опция Custom, используется сохраненный масштаб изображения.

 	RESET ……… Сброс всех установленных значений.

Нажмите SELECT на опции Common или

Reset

для

отображения	окна

подтверждения

Примечание.

Если   не   определен   входящий   сигнал   опция

“NORMAL”   устанавливается   автоматически   и диалоговое окно настройки масштаба исчезает.

Диапазон значений для опций Scale H/V и Position

H/V  ограничен  и  зависит  от  типа  входящего сигнала.



Нажмите   кнопку   Select   на   опции

отображения   окна   подтверждения.

настроек выберите опцию YES.

RESET   для

Для   сброса



3

РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

-

Коррекция

трапециидальных

МЕНЮ SCREEN

искажений

изображение

Если

экранное

имеет	трапецеидальные

искажения,  выберите  опцию  настройки  Keystone.   Строка

главного меню исчезнет и появится диалоговое окно опции

Keystone.

Store --- При выключении шнура электропитания из сетевой

розетки   данные   коррекции   трапецеидальных   искажений сохраняются.

Reset --- При выключении шнура электропитания из сетевой

Переместите красную рамку указателя на необходимую опцию и нажмите кнопку

SELECT.

розетки

происходит

сброс

данных

коррекции

трапецеидальных искажений.

Выполните коррекцию трапецеидальных искажений, нажимая координатные кнопки «вверх», «вниз», «влево» и «вправо».

См. раздел «Коррекция трапецеидальных искажений» на стр.

29

Функция CEILING

-

Функция

полной

инверсии

изображения

Если эта функция включена (ON), то воспроизводится изображение, зеркально отраженное сверху вниз и слева направо. Эта функция используется для проецирования изображения проектором, установленным на потолке.

Функция REAR

-  Функция  инверсии  изображения  по горизонтали.

Если   эта   функция   включена   (ON),   то   воспроизводится

изображение,  зеркально отраженное только слева направо.

Эта функция используется при проецировании изображения на просветный экран.

Quit – Выход

Закрывает меню SIZE ADJUSTMENT

Примечание:

Функция

панорамирования

не	может

быть



активирована,

если

сигнал

с

компьютера

отображается в  режиме

параметров. (см. стр. 37)

Минимальный   уровень

созданных  пользователем

Масштабирование изображения.



компрессии   может   быть

параметрами   входящего

Digital   zoom+   -   Цифровое

увеличением.

масштабирование

с

ограничен

исходными

сигнала   или из-за работающей функции коррекции

трапеции.

При  выборе  этой  функции вместо  экранного меню появляется надпись “D.Zoom+”. Нажимайте кнопку SELECT,

чтобы  увеличить  размеры  изображения.  Панорамирование

Функция

Digital

Zoom

+/-

не

может

быть



использована, если выбраны параметры экрана Full

или True.

изображения	осуществляется	с

помощью

нажатия

координатных  кнопок  ◄►▼▲.  Функция  панорамирования может использоваться только, когда размеры увеличенного

изображения превышают размеры экрана.

Проектор можно перевести в режим цифрового увеличения

также нажатием кнопки D.ZOOM▲ на пульте дистанционного управления.

Digital zoom- - Цифровое масштабирование с уменьшением.

При выборе этой функции вместо экранного меню появляется надпись “D.Zoom-”. Нажимайте кнопку SELECT, чтобы уменьшить размеры изображения.

Проектор  можно  перевести   в   режим  цифрового  уменьшения  также  нажатием  кнопки  D.ZOOM▼  на   пульте дистанционного управления.

Для отмены режима цифрового масштабирования Digital Zoom +/- нажмите любую кнопку, кроме кнопок D.ZOOM▼/▲, SELECT и координатных кнопок.

40

РАБОТА С ВИДЕООБОРУДОВАНИЕМ

Выбор Системы цветности

1.	Нажмите кнопку MENU, и на экране появится строка главного меню. Нажимайте координатные кнопки ◄►,

чтобы переместить красную рамку указателя на иконку меню AV SYSTEM.

2.	Нажмите координатные кнопки ▲▼, чтобы переместить красную стрелку указателя на строку с названием нужной системы, затем нажмите кнопку SELECT. Появиться меню выбора типа сигнала источника.

Меню AV SYSTEM (VIDEO или S-VIDEO)

Video или S-Video разъемы

Auto

При выборе этой опции проектор автоматически распознает систему цветности входного видеосигнала и адаптируется к ней. Системы формата сигнала PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M или PAL-N.

Иконка меню AV SYSTEM

Отображается выбранная система

PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N

Если

проектор

не

может

воспроизвести

Переместите красную рамку указателя на необходимую систему и нажмите кнопку

SELECT.

видеоизображение должным образом, следует выбрать

конкретную   систему   формата   сигнала   среди   PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M или PAL-N.

Компонентный разъем (Y, Pb/Cb, Pr/Cr разъемы)

Меню AV SYSTEM (COMPONENT VIDEO)

Auto

При выборе этой опции проектор автоматически распознает систему цветности входного видеосигнала и адаптируется к ней. Когда установлена видео система

1035I или 1080I , выберите систему вручную.

Иконка меню AV SYSTEM

Отображается выбранная система

Переместите красную рамку указателя на необходимую систему и нажмите кнопку SELECT.

Формат компонентного видеосигнала COMPONENT

Если  проектор  не  может  воспроизвести  изображение должным образом, следует выбрать конкретную систему

формата  компонентного  сигнала  среди

“480p”, “575р”, “720p”, “1035i” или “1080i”.

“480i”,

“575i”,

41

РАБОТА С ВИДЕООБОРУДОВАНИЕМ

Выбор программы обработки изображения

Выбор опции напрямую

Нажмите кнопку IMAGE SEL  на  пульте  ДУ  или  боковой программы обработки изображения.

панели управления

проектора

для

выбора необходимой

ПУЛЬТ ДУ

Кнопка IMAGE SEL

Операции через экранное меню

1.	Нажмите кнопку MENU, и на экране появится строка

меню.

Нажимайте

координатные	кнопки

«влево»/«вправо»,	чтобы	переместить	красную

рамку указателя на иконку меню IMAGE.

2.	Нажмите	координатную	кнопку	«вниз»,	чтобы переместить  указатель  в  виде  красной  рамки  на

иконку программы, которую вы   хотите выбрать, и

затем нажмите кнопку SELECT.

Меню IMAGE SELECT

Стандартная

для

данного

проектора

программа

обработки изображений.

Иконка меню IMAGE SELECT

Переместите красную рамку указателя на необходимую программу обработки и нажмите

кнопку SELECT.

Программа

обработки,

улучшающая

качество

полутоновой графики.

Программы,   использующие

установки   пользователя,

заданные через меню IMAGE ADJUST (стр. 47).

42

РАБОТА С ВИДЕООБОРУДОВАНИЕМ

Выбор формата экранного изображения

1.   Нажмите кнопку MENU, и на экране появится строка главного меню. Нажимайте координатные кнопки ◄►, чтобы переместить красную рамку указателя на иконку меню SCREEN.

2.   Нажмите координатную кнопку ▲▼, чтобы переместить второй указатель в виде красной рамки на иконку параметра, который вы хотите выбрать, и затем нажмите кнопку SELECT

МЕНЮ SCREEN

Иконка меню SCREEN

Переместите красную рамку указателя на необходимую опцию и нажмите кнопку

SELECT

Normal – Нормальный экран

Обеспечивает изображение на стандартный экран с соотношением сторон 4:3

Wide – Широкий экран

Обеспечивает изображение широкого видеоформата с соотношением сторон 16:9.

Примечание:



Функция SCREEN не реализуется, если в меню AV

SYSTEM выбраны опции “720p”, “1035i” или “1080i”. (см. стр. 41)

- Ручная настройка

При   помощи   данной   функции   Вы   можете   настроить масштаб изображения и его положение вручную. Нажмите

кнопку   SELECT   на   опции   Custom   для   отображения диалогового   окна.   Чтобы   отобразить   окно   настройки

формата нажмите кнопку SELECT на опции Custom еще раз.

Scale  H/V  …….Настройка  горизонтали  и  вертикали

изображения.

H&V   ……………Когда  данная  опция  включена  (ON)

формат  изображения  фиксирован.  Опция  «Scale  V»





становится

недоступной.

Вы

можете

настроить

значения  опции  “Scale   H”,   в   соответствии  с   этим знасением масштаб экрана изменится в зависимости от

выбранного формата.



Position

H/V

………Позволяет

настроить

горизонтальную и вертикальную позицию экрана.

Common   …………..Сохраняет  настроенный  масштаб для всех входящих сигналов. Нажмите кнопку SELECT



на

опции

COMMON	для

отображения

окна

подтверждения.  Для  того,  чтобы  сохранить  масштаб,

нажмите SELECT на опции YES. Когда выбрана опция

Custom,

используется

сохраненный

масштаб

Нажмите SELECT на опции Common или

изображения.

RESET ……… Сброс всех установленных значений. Нажмите кнопку Select на опции RESET для отображения окна подтверждения. Для сброса настроек

выберите опцию YES.

Reset

для

отображения

окна



подтверждения

43

РАБОТА С ВИДЕООБОРУДОВАНИЕМ

-

Коррекция

трапециидальных

искажений

изображение

МЕНЮ SCREEN

Если

экранное

имеет	трапецеидальные

искажения,  выберите  опцию  настройки  Keystone.   Строка главного меню исчезнет и появится диалоговое окно опции

Keystone.

Store --- При выключении шнура электропитания из сетевой

розетки   данные   коррекции   трапецеидальных   искажений сохраняются.

Reset --- При выключении шнура электропитания из сетевой

Переместите красную рамку указателя на необходимую опцию и нажмите кнопку

SELECT.

розетки

происходит

сброс

данных

коррекции

трапецеидальных искажений.

Выполните коррекцию трапецеидальных искажений, нажимая

координатные кнопки «вверх», «вниз», «влево» и «вправо».

См. раздел «Коррекция трапецеидальных искажений» на стр.

29

Функция CEILING

-

Функция

полной

инверсии

изображения

Если   эта   функция   включена   (ON),   то   воспроизводится изображение,  зеркально  отраженное  сверху  вниз  и  слева

направо.  Эта   функция  используется  для   проецирования

изображения проектором, установленным на потолке.

Функция REAR

-  Функция  инверсии  изображения  по горизонтали.

Если   эта   функция   включена   (ON),   то   воспроизводится

изображение,  зеркально отраженное только слева направо.

Эта функция используется при проецировании изображения на просветный экран.

Quit – Выход

Закрывает меню SIZE ADJUSTMENT

44

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

МЕНЮ IMAGE ADJUST

1.   Нажмите кнопку MENU, и на экране появится строка

меню.

Нажимайте

координатные

кнопки

«влево»/«вправо», чтобы переместить красную рамку указателя на иконку меню IMAGE ADJUST.

2.   Нажмите

координатную	кнопку

«вниз»,

чтобы

Иконка меню IMAGE ADJUST

переместить  указатель  в  виде  красной  рамки  на

иконку  программы,  которую  вы	хотите  выбрать,  и

затем   нажмите   кнопку   SELECT.

Отображается

Установите красную рамку указателя на иконку нужного

параметра и нажмите кнопку SELECT.

уровень   настройки  каждого  элемента.  Нажимайте влево/вправо для изменения параметров.

- Контрастность

Нажимайте

координатную

кнопку	«влево»,

чтобы

уменьшить контраст, а координатную кнопку «вправо» -

чтобы увеличить. (Диапазон значений от 0 до 63).

- Яркость

Нажимайте координатную кнопку «влево», чтобы сделать изображение   менее   ярким,   а   координатную   кнопку

«вправо»   -   чтобы   увеличить   яркость   изображения. (Диапазон значений от 0 до 63).

- Цветовая насыщенность*

Нажимайте	координатную

кнопку	«влево»,

чтобы

уменьшить   цветовую   насыщенность,   а   координатную

кнопку «вправо» - чтобы увеличить. (Диапазон значений от

0 до 63).

- Цветовой оттенок*

Нажимайте

координатную

кнопку

«влево»

или

координатную кнопку «вправо» чтобы получить требуемый цвет. (Диапазон значений от 0 до 63).

Отрегулируйте значение, нажимая координатные кнопки «вправо»/

влево».

-Управление цветом

Функция  управления  цветом  может  быть  использована для   настройки   параметров   Level,   Phase   и   Gamma

выбранных цветов изображения (кроме черного, белого и серого) и замены этих цветов на другие.

Вы можете сохранить до 8 опций настройки.

РЕЖИМ УКАЗАТЕЛЯ

1.

Используйте координатные кнопки вверх/вниз, чтобы переместить красную рамку указателя на опцию Color management,  после  этого  нажмите  кнопку  SELECT.

Проецируемое

изображение

«наморозится»

и

появится указатель COLOR MANAGEMENT.

Используйте координатные кнопки влево/ вправо/ вверх/ вниз для перемещения указателя на точку которую хотите изменить и нажмите кнопку SELECT. Появится окно выбора цвета, теперь Вы можете настроить цвет.

Используйте координатные кнопки для настройки параметров цвета LEVEL и PHASE, после этого нажмите кнопку SELECT для подтверждения настроек. Затем при помощи кнопок вверх/вниз настройте параметр GAMMA, нажмите SELETC для принятия изменений. После этого нажмите кнопку SELECT для перехода в лист настроек цвета.

2.

Указатель COLOR MANAGEMENT

3.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 	* Отображается только для входящих сигналов с видеооборудования.

 	Опция TINT не может быть выбрана в случае,

если в качестве видеосистемы выбраны значения PAL, SECAM, PAL-M или PAL-N.

Стр.41.

Режим COLOR SELECTION

Переход к списку (листу) COLOR MANAGEMENT

45

-

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Возврат  к  меню

Color  management  pointer.  (Если  Вы

нажмете на кнопку MENU на боковой панели управления

проектора или пульте ДУ, Вы вернетесь в меню выбора точки Color Management. Вам потребуется заново выбрать точку и перенастроить цвет).

Настройка уровня и фазы

Настройка Гаммы

Возврат к меню настроек изображения (Image Adjustment).

Все произведенные настройки не будут сохранены. Для того,

чтобы  сохранить  настройки,  необходимо  выбрать  опцию

LIST и перейти в меню COLOR MANAGEMENT LIST.

4.   В   меню   COLOR   MANAGEMENT  LIST   настроенные значения  выделены  галочкой.  Вы  можете  выбрать

принять  или  нет  произведенные  настройки  цвета  из списка меню. См. рис.

Режим LIST (LIST MODE)

Снимите выделение галочкой в случае, если Вы не хотите принимать   произведенные   настройки   цвета.   Выберите

галочку и нажмите SELECT. Галочка исчезнет.

Цветовая  палитра.  Вернитесь  в

режим COLOR SELECTION, теперь Вы сможете поменять настройки цвета в этой линии. (Данная опция не доступна, если галочка снята).

Выберите

опцию

DEL,

если

Вы	хотите

удалить

произведенные	настройки.	Нажмите

SELECT

для

и

отображения

окна

подтверждения

выберите опцию “Yes”.

Удаление всей информации из листа. Нажмите SELECT для

отображения окна подтверждения и выберите опцию “Yes”.

Та же функция, что и описанного выше

Та же функция, что и описанного выше

Автоматический контроль изображения

Используя кнопки влево/вправо выберите необходимое значение функции.

OFF……… Функция отключена

L1………..  Уровень 1 функции

L2……….	Уровень 2 функции

-

Цветовая температура

Вы можете выбрать необходимый уровень температуры цвета – Высокий, Средний, Низкий и

Очень низкий (High, Mid, Low и Xlow).

46

НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Баланс

белого

по

уровню

(Красный/ Зеленый/ Синий)

Используйте

кнопку

влево

для

уменьшения

красных/зеленых/синих тонов изображения, нажмите кнопку

вправо для увеличения оттенка.

Баланс

белого

по

уровню

(Красный/ Зеленый/ Синий)

Используйте

кнопку

влево

для	уменьшения

красных/зеленых/синих тонов  темной  части  изображения,

нажмите кнопку вправо для увеличения оттенка в темных тонах.

Нажмите кнопку SELECT на этой иконке для отображения других элементов

- РЕЗКОСТЬ

Нажимайте координатную кнопку «влево», чтобы ослабить резкость,  а  координатную  кнопку  «вправо»  -  чтобы увеличить резкость. (Диапазон значений от 0 до 31).

Нажмите кнопку SELECT на этой иконке для отображения предыдущих элементов

-ГАММА

Нажимайте либо координатную кнопку «влево», либо координатную кнопку «вправо», чтобы добиться наилучшего баланса контрастности на темных и светлых участках изображения. (Диапазон значений от 0 до 15).

Используйте координатные кнопки влево/вправо для

настройки значения

-ШУМОПОНИЖЕНИЕ

Нажмите  координатную  кнопку  «влево»/«вправо»,  чтобы включить или выключить функцию шумопонижения.

OFF- функция отключена

ON- функция включена

-ПРОГРЕССИВНОЕ

СКАНИРОВАНИЕ

Нажимайте координатные кнопки «влево»/«вправо», чтобы

включить

или

отключить	режим	прогрессивного

диалоговом	окне	можно	выбрать

сканирования.	В

следующие опции:

OFF	(Выкл.)	–	режим	прогрессивного	сканирования

выключен;

ON- режим прогрессивного сканирования включен

FILM – Для просмотра кино.

- Сохранение

Чтобы сохранить выбранные настройки параметров изображения,   установите   красную   рамку   указателя   на иконку Store (Сохранить), а затем нажмите кнопку SELECT. Появится  меню  области  памяти.  Переместите  красную рамку указателя на область, выбранную для сохранения настроенных параметров от Image 1 до Image 4, и затем нажмите кнопку SELECT.

Меню IMAGE LEVEL

Переместите красную рамку указателя на необходимый элемент и нажмите кнопку SELECT

-Восстановление.

Восстановление всех хранимых ранее параметров в диалоговом окне настроек.

- Выход

Закрывает меню PC ADJUST

Иконка STORE

Нажмите кнопку SELECT на этой иконке для сохранения произведенных настроек

47

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

1.   Нажмите  кнопку  MENU,   и   на   экране   появится  строка

главного

меню.	Нажимайте

координатные

кнопки

«влево»/«вправо»,  чтобы  переместить  красную  рамку указателя на иконку меню SETTING.

2.   Нажмите координатную кнопку «вниз/вверх», чтобы переместить второй указатель в виде красной рамки на

иконку нужной опции, и затем нажмите кнопку SELECT.

Появится диалоговое окно с вариантами настройки для выбранного параметра.

Иконка меню SETTINTG

Установите красную рамку указателя на иконку нужного

параметра и нажмите кнопку

SELECT

- Язык экранной индикации

Язык, используемый в экранном меню, можно выбрать среди следующих  имеющихся  вариантов:  английский,  немецкий,

французский,	итальянский,

испанский,

португальский,

голландский,  шведский,  русский,  китайский,  корейский  и

японский.

-

Меню

Данная  функция  позволяет  Вам  настроить

позицию экранного дисплея и строки настроек значений в меню PICTURE IMAGE ADJUSTMENT.

При нажатии кнопки SELECT на опции Language (язык), появляется меню выбора языка.

-

Позиция

Эта функция используется для настройки позиции экранного меню. Нажмите кнопку SELECT, появятся

регулировочные

стрелки

для	настройки.

Используя

координатные   кнопки,   настройте   позицию   меню.   После

проведения настройки нажмите кнопку Select для возврата в главное меню.

-

Простое меню.

Когда	эта	функция	включена

(“ON”) строка настройки значений в меню PICTURE IMAGE ADJUSTMENT появляется на экране.

Display – Индикация

Эта опция определяет какую индикацию выдавать на экран. При установке этой функции на значение “ON”

на экран выводится вся индикация. Используйте этот режим после  замены  лампы  проектора,  т.к.  заводские  настройки

доступны только в этом режиме.

Countdown	Off

(Выкл)…….Проектор	начинает

воспроизводить  изображение  сразу  с  момента  включения

вместо демонстрации обратного отсчета. Используйте этот режим, если есть необходимость максимально быстрого начала воспроизведения изображения.

Off (Выкл) - вся экранная индикация отключается, за исключением следующих:

•

•

•

•

•

•

Экранное меню

Запрос “Power Off? (Выключить?) P-Timer

Сообщение ”No signal” (Нет сигнала)

Сообщение “Wait a moment!” (Подождите минутку!)

Экран по работе с цветом. Стр. 45-46

- Фоновое изображение

Выбранный фон будет отображаться, когда на проектор не поступает входящий сигнал. Доступны следующие режимы: Blue – Проецируется синий экран

User -  Проецируется изображение, выбранное в меню LOGO.

Black – проецируется черный экран.

Установите красную рамку указателя на необходимый элемент и нажмите кнопку

SELECT.

Примечание!

Опция “User” не может быть выбрана, если изображение не «захвачено». См. функцию “Capture”

48

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

Logo – Настройка и блокировка логотипа.

Эта	функция	позволяет	переделывать логотип, отображаемый на экране во время

прогрева лампы   при помощи команд   Logo select, Capture и Logo PIN code.

Примечание:

Если функция блокировки PIN кода Logo PIN code lock включена, то функции Logo select и Capture не доступны.

Logo select– Выбор логотипа

С помощью этой функции можно выбрать,

что  следует  проецировать  перед  началом работы при загрузке:

User………изображение,

пользователем. Default……изображение производителя.

зафиксированное

фирменного

логотипа

Выберите YES

для «захвата» проецируемого изображения

Установите красную рамку указателя на

необходимый элемент и нажмите кнопку SELECT.

Off…………только обратный отсчет.

Capture – Фиксация изображения

Эта

функция

используется,

чтобы

Выберите YES для приостановки функции «захвата»

зафиксировать проецируемое изображение

и  использовать  его  при  запуске  дисплея  или  во время пауз при демонстрации. После фиксации проецируемого изображения, выберете  функцию Logo и установите настройку “User”. После этого зафиксированное изображение будет отображаться при последующих запусках проектора.

Для того, чтобы активировать функцию фиксации выберете настройку ‘Yes” (Да), чтобы отменить функцию фиксации – выберете “No” (Нет).

Примечание:

Перед  выполнением  фиксации  изображения  в



меню

выбора	программы

обработки

изображения  Image  Select  выберете  настройку

Standard (см. стр.38, 42)

Изображение	можно	зафиксировать	  для компьютерного	 сигнала	 стандарта	до	XGA

(1366х800)

При фиксировании изображения, подвергшегося коррекции трапецеидальных искажений, данные





Установите красную рамку указателя на необходимый

элемент и нажмите кнопку

SELECT.

коррекции

автоматически	аннулируются,

и

изображение   фиксируется   в   первоначальном

виде.

Если для функции блокировки логотипа выбрана настройка On (вкл), то меню Logo и Capture не

активируются.

Перед началом загрузки нового изображения необходимо удалить предыдущее изображение, даже если Вы собираетесь отменить загрузку нового изображения.





49

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

Блокировка PIN кодом

Logo PIN code lock – Функция блокировки логотипа.

Эта функция запрещает всем, за исключением определенных пользователей производить изменения настройки логотипа.

Off – Настройку логотипа можно свободно изменить из меню

логотипа (см. стр.40)

On – Настройка логотипа не может быть изменена без введения

PIN кода логотипа.

Если вы хотите изменить настройку функции блокировки логотипа,

введите PIN код логотипа, следуя этапам, приведенным ниже. PIN код логотипа, установленный заводом-производителем “4321”.

Ввод PIN кода

Ввод PIN кода для логотипа

Введите   цифру,   нажимая   координатные   кнопки   вверх/вниз,   и зафиксируйте ее кнопкой влево. Отображение цифры изменится на

отображение звездочки

,. Если вы установили неправильное число,

используйте кнопку вправо. Введите правильную цифру снова.

Повторите этот шаг, чтобы завершить ввод четырехзначного числа.

После того, как будет

введен правильный PIN код, появится следующее диалоговое окно.

Когда	четырехзначное	число	будет	зафиксировано,	указатель автоматически переместится на “Set”. Нажмите кнопку SELECT, что

позволит вам изменить настройку PIN кода логотипа.

Если вы введете неправильный PIN код для логотипа, то строка “Logo

PIN code” и число (

) станут красного цвета и исчезнут.

Изменение установок PIN кода

Введите еще раз правильный PIN код логотипа.

Изменение PIN кода логотипа

Вы можете изменить PIN код логотипа на выбранное вами четырехзначное число. Выберете “Logo PIN code change”, используя кнопку ▼, и нажмите кнопку   SELECT. Установите новый PIN код логотипа.

Выберете On/Off (Вкл/Выкл) нажатием кнопок указателя ◄► или выберете Logo PIN code change (замена PIN кода)

Запишите новый PIN код и держите его под рукой. Если вы потеряете

PIN сод логотипа, то вы больше не сможете изменить настройку PIN кода логотипа. Более подробную информацию по настройке PIN кода см. в соответствующем параграфе с описанием функции PIN кода  на стр. 53-54.

Изменение PIN кода

ВНИМАНИЕ:

ЕСЛИ ВЫ МЕНЯЕТЕ  PIN КОД, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИШИТЕ ЕГО В ГРАФУ   ТАБЛИЦЫ   НА   СТР.   80.   В   СЛУЧАЕ   ПОТЕРИ   КОДА ПРОЕКТОР НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ВКЛЮЧИТЬ.

50

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

Режим работы ламп

Примечание:

Если   не   горит   ни   одна   из   двух   ламп,

проектор выключится автоматически.

Если не работает одна из двух ламп, индикаторы LAMP 1 и 2 начнут мигать и проектор перейдет на работу с работающей лампой.



Проектор	оборудован

2	проекционными	лампами,	и

пользователь

может

сам

выбирать

количество



используемых в работе ламп. Можно использовать обе или одну   из   ламп.   Использование   режима   одной   лампы

продлевает срок службы проекционных ламп.

Изменение режима работы ламп

Выберите "2 lamps mode" или "1 lamp mode" при помощи координатных  кнопок  влево/вправо.  При  использовании

режима одной лампы, изображение будет несколько темнее,

чем при использовании сразу 2 ламп.

- Функция управления лампой

Данная   функция   позволяет   Вам   управлять   яркостью

проекционной лампы.

-

Яркость

соответствует

типу

входящего сигнала

Нормальная яркость

Меньшая

-

-

яркость.

Позволяет	продлить	срок

службы	ламп	и	снизить энергопотребление.

работы фильтров

Контроль

Примечание:

  При замене фильтра на экране отображается сообщение о замене и соответствующая

иконка.

  Фильтры не могут быть перемотаны обратно

  После замены фильтра, общее время использования фильтра обнуляется

При помощи данной функции Вы можете произвести

замену  фильтра.  Нажмите  кнопку  SELECT  в  меню Filter Control для отображения окна подтверждения. Для замены фильтра нажмите SELECT на иконке YES.

Замену фильтра также можно провести при помощи

пульта ДУ.

Функция вентилятором.

управления

-

Вы   можете   выбрать   скорость   работы   вентилятора   из следующих опций:

NORMAL………… Нормальная скорость работы

MAX……………… Увеличенная скорость работы

51

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

ПУЛЬТ ДУ

-Дистанционное управление

Данный проектор может работать с восьмью кодировками дистанционного  управления:  стандартная  Code  1  – заводская установка, и другие семь кодировок – от Code 2

до   Code   8.   Эта

функция   переключения   кодировок

предотвращает  возникновение  помех  при  одновременной

работе

нескольких

проекторов

или

источников

видеосигналов. Для работы проектора, например, в режиме кодировки Code 7 нужно переключить и проектор, и пульт ДУ

в режим «Code 7».

Для изменения кодировки проектора:

Выберите код пульта ДУ в меню Setting.

Для изменения кодировки на пульте ДУ:

Проверьте,   что   переключатель   RESET

позиции “USE”.

При нажатии кнопки SELECT на

иконке пульта ДУ, появляется меню выбора кодировки пульта

установлен   в

После этого, удерживая нажатой кнопку MENU, нажимайте кнопку Image Adj. Такое кол-во раз, какую кодировку пульта

ДУ Вы хотите установить.

Для сброса настроек используйте переключатель RESET на пульте ДУ.

-	Инфракрасный сенсор

Вы можете выбрать местоположение приемника сигналов

пульта ДУ. См. стр. 15 для более детальной информации.

Оба  датчика  (Both)  ………..	Активированы оба  датчика

(сзади и спереди)

Передний  датчик  (Front)  ….

передний датчик

Задний датчик (Back) ……...

датчик

Активирован  только

Активирован только задний

- Управление электропитанием

Для  сокращения

энергопотребления  и  продления  срока

Время, оставшееся до выключения

лампы

службы

лампы

используется

функция	управления

электропитанием.

Проектор

автоматически

отключает

питание, если отсутствует сигнал в течение определенного

времени. Если входящий сигнал прерывается и не происходит нажатия каких-либо кнопок в течение 30 секунд, проектор выдает сообщение “No Signal” («Отсутствует сигнал»). Начинается отсчет  времени до  выключения лампы. Время отсчета может быть выбрано пользователем от 1 до 30 минут.

Нажмите кнопку SELECT на иконке

POWER  MANAGEMENT,  появится диалоговое	окно.	Используя

координатные	кнопки	выберите одну из трех опций.

Используйте координатные кнопки влево/вправо для выбора

времени.

Выберите одну из следующих опций:

 	Ready . . . . Когда лампа достаточно остыла, индикатор

POWER начинает мигать. В этом режиме проекционная лампа  будет  включена  как  только  опять  начнет поступать входящий сигнал или будет нажата какая- либо кнопку на боковой панели управления проектора или пульте ДУ.

 	Shutdown. . Когда лампа достаточно остыла, проектор автоматически отключается.

 	Off . . . . . . . Функция Power Management отключена.

Нажмите  кнопку  вниз  для  выбора таймера,   после   этого,   используя

кнопки

влево/вправо	выберите

необходимое значение.

Примечание:

Заводские установки времени отключения – 5 минут.

52

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

-	Автоматическое	включение проектора при подключении к сети.

Если	данная	функция	включена	(ON),	то	она автоматически включает проектор при его включении в

сетевую розетку электропитания.

Примечание:

Убедитесь, что выключили проектор должным образом (см. раздел «ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРОЕКТОРА» на стр. 24). Правильная работа этой функции не гарантируется, если

перед

этим	нарушалась

процедура	выключения

проектора.

- Блокировка кнопок

Эта   функция   блокирует   кнопки   сверху   на   корпусе проектора и на пульте дистанционного управления.

Разблокировано

Блокирует

панели.

кнопки

боковой

Для

разблокировки

Установите красную рамку указателя на

необходимый элемент и нажмите кнопку

SELECT.

используйте пульт ДУ.

Блокирует  кнопки  пульта  ДУ.

Для разблокировки используйте кнопки боковой панели проектора.

Если кнопки боковой панели управления проектора

оказались заблокированы и у Вас нет пульта ДУ проектором нельзя будет пользоваться. В таком случае обратитесь в ближайший сервисный центр.

Выберите опцию  KEY

LOCK	,

данное Выберите опций	при

появится меню.

оду

из

помощи

Блокировка PIN кодом

кнопок вверх/вниз и нажмите SELECT для активации.

PIN код (Personal Identification Number) – это охранный

код,	который	позволяет	человеку,	знающего	его,

оперировать

предотвращает проектором.

проектором.

Установка	PIN

кода

несанкционированное

пользование

OFF……PIN код отключен

ON1……PIN  код  требуется  вводить  всякий  раз,  как включается проектор

ON2……PIN  код  требуется  ввести  после  того  как  из проектора вынимался шнур питания.

PIN код представляет собой четырехзначный номер.

Заводская установка 1234.

Если Вы хотите изменить настройки PIN кода, нажмите кнопку SELECT, при этом появится диалоговое окно Pin

кода. Введите PIN код, следую шагам, указанным на следующей странице.

Когда проектор заблокирован PIN кодом, на экране

появляется данная иконка.

53

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

Ввод PIN кода

Используйте координатные кнопки вверх/вниз на боковой панели управления проектора или числовые кнопки на пульте ДУ проектора для ввода числового кода.

Ввод PIN кода

При использовании панели управления

Используйте координатные кнопки вверх/вниз для выбора числа.  Нажмите  кнопку  влево  для  фиксации  числового

значения  и  перехода  к  вводу  другого  числа.

Число

меняется  на  значок  «*».  Повторите  данные  шаги  для ввода четырехзначного кода. После ввода всех четырех

цифр кода переместите рамку указателя на поле SET и нажмите кнопку SELECT.

После того, как был введен PIN

код логотипа появляется следующее диалоговое окно.

При использовании пульта ДУ

Используйте числовые кнопки на пульте ДУ для ввода цифр кода. Когда Вы полностью введете четырехзначный код, переместите рамку указателя на поле SET и нажмите кнопку SELECT для принятия кода.

Изменение настроек PIN кода

Используйте координатные

кнопки влево/вправо для	переключения

между опциями.

Если Вы ввели неправильное число, переместите рамку

указателя на необходимое поле числа, которое Вы хотите поменять при помощи кнопки влево и введите правильное значение.

Если Вы ввели неверный PIN код, надпись PIN Code и значения  «****»  станут  на  некоторое  время  красными.

Процедуру ввода PIN кода необходимо будет повторить еще раз.

Изменение настроек PIN Code Lock

Используйте координатные кнопки влево/вправо для выбора опции OFF, ON1 или ON2, затем перейдите на опцию QUIT при помощи кнопки вниз. Надмите кнопку SELECT для закрытия диалогового окна.

Изменение PIN кода

Изменение PIN кода

PIN код может быть изменен на любой удобный для Вас четырехзначный номер. Нажмите кнопку вниз для выбора опции PIN Code change и нажмите кнопку SELECT. Появится окно для ввода нового PIN кода.

ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ PIN КОДА НА НОВЫЙ ЗАПИШИТЕ НОВЫЙ КОД В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОЛЕ НА СТР. 80. НЕ ПОТЕЯЙТЕ ЕГО.  ЕСЛИ  ВЫ  ЗАБУДИТЕ  НОВЫЙ  КОД, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ ПОЛЬЗОВАЬСЯ ПРОЕКТОРОМ.

Данная   функция   предназначена

для установки  подключения при  соединении нескольких проекторов через RC-232C разъем.

Используйте координатные кнопки, чтобы задать ID номер

проектора. (Заводская установка – 1).

54

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

Затвор объектива

Функция

затвора

предназначена

для	блокировки

проецируемого изображения.

Защита

Запрещает  операции  с  затвором  с  пульта  ДУ  и  кнопок управления на корпусе проектора.

Remote Control (Пульт ДУ)…При включении этой опции

операции через пульт ДУ будут недоступны

Projector…При включении этой опции, операции с функцией затвора через кнопки управления проектора будут недоступны.

Можно включить обе функции.

Управление

Функция   Shutter   Management   (Управление   затвором)

позволяет выключить проекционную лампу, если проектор оставлен работающим с закрытым затвором. При этом проектор выключиться при истечении заданного времени.

Время может быть установлено в диапазоне от 5 до 180

минут. При истечении заданного времени затвор будет открыт и проекционная лампа отключится. Индикатор затвора будет мигать голубым светом в процессе охлаждения лампы. По истечении процесса охлаждения индикатор  READY  загорится  зеленым,  а  индикатор затвора продолжит мигать. После нажатия кнопки включения индикатор затвора перестанет мигать и проектор будет включен.

Примечание:

 	Заводская установка функции – 180

минут

- Счетчик срока службы лампы

Данная	функция	используется	для	сброса	счетчика

службы лампы.

Когда  срок  службы  лампы  подходит  к  концу,  время,

показанное в диалоговом окне становится красным и на экране появляется иконка, показывающая необходимость замены лампы на новую.

Эта иконка появляется на экране, когда подходит к концу срок службы лампы.

Примечание:

Данная иконка также появляется при включении и выборе источника сигнала

После замены лампы, необходимо сбросит счетчик срока

службы. Для этого обратитесь к разделу «Сброс счетчика лампы» на стр.62.

55

ОБЩИЕ УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА

Счетчик фильтра

Данная функция предназначена для установки частоты

замены фильтра.

Установите

красную

рамку

указателя

на

необходимом элементе и нажмите кнопку SELECT.

Используйте  координатные  кнопки  влево/вправо  для

установки  красной  рамки  указателя  на  опцию  Filter

Counter

и

нажмите

кнопку

SELECT.

Появится

диалоговое окно, отображающее время использования

фильтра и количество фильтров в блоке-картридже.

Использованное

время………….Показывает	общее

При помощи координатных кнопок влево/ вправо установите таймер.

Выберите значения Off/400 часов/

время

использования

фильтра,	опцию

установки

таймера и сброса. Когда проектор достигает времени,

установленного  в  таймере,  на  экране  появляется красная иконка замены фильтра (рис.1), показывающая необходимость замены фильтра. Если в блоке- картридже не осталось больше фильтров для замены, на экране появляется иконка (рис.2) показывающая необходимость замены блока фильтров.

700

часов/

1000

часов

в

зависимости  от  условий  работы проектора

Рис.1. Иконка замены фильтра

Иконка  замены  фильтра  появляется  на экране в установленное время

Оставшееся

количество

фильтров

в

в

блоке………….Показывает

количество

фильтров

блоке  а  также  опцию  сброса  (reset).  Когда  в  блоке

фильтров остается один фильтр (счетчик на экране показывает 0 фильтров), на экране появляется иконка последнего фильтра (рис.3). Когда счетчик фильтров в картридже показывает 0, на экране появляется иконка замены  блока  фильтров  и  индикатор  Warning  Filter

Рис.3.

Иконка последнего фильтра

Иконка последнего фильтра появляется на экране, когда в блоке фильтра остался последний фильтр

загорается

оранжевым

светом,

сигнализируя

о

необходимости замены блока.

Рис.4.

Иконка замены блока фильтров

Для  установки  таймера  нажмите  кнопку  SELECT

на

опции Used Time (использованное время). Переместите

красную рамку указателя на необходимую опцию при помощи кнопок влево/вправо. Время можно выбрать в зависимости  от  условий  эксплуатации  проектора  (Off/

400 часов/ 700 часов/ 1000 часов).

Иконка замены блока фильтров появляется

на   экране,   когда   в   блоке   фильтра   не

осталось больше сменных блоков

Примечание:

Рис. 1-4.  Появляются при включении и выборе

источника сигналов

Рис. 1-4 не отображаются при установке опции

Display в положении OFF или во время работы функции Freeze



После  замены  фильтра  сбросьте

После	замены	блока	фильтров

счетчик.  Стр.  59.

сбросьте	счетчик



фильтров и счетчик картриджа. Стр. 59.

Не сбрасывайте счетчики, если замена фильтра или

блока не проводилась.

Установите

красную

рамку

указателя

на

-

Тестовая панель

необходимом элементе и нажмите кнопку SELECT.

Для настройки проектора доступны несколько тестовых

панелей.

Выберите  Factory  default  в  данном

окне,	затем	нажмите	YES	для продолжения

- Заводские настройки

Эта  функция  выполняет  возврат  всех  заводских  настроек проектора, за исключением показаний счетчика ресурса лампы,

фильтра и PIN кодов.

Выберите YES для

Закрывает установочное меню.

активации

56

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Инструкция по работе с фильтрами

Фильтр предотвращает попадание и накопление пыли

на оптических элементах внутри проектора. Если фильтр забьется пылью, это понизит эффективность работы внутренних вентиляторов и может привести к внутреннему   перегреву   и   сократить   срок   службы

проектора.

Данный

проектор

имеет

электронно

управляемый фильтр, который позволяет с легкостью

менять фильтры. Проектор автоматически определяет состояние фильтра и заменяет его на новый в случае, если фильтр загрязнен.

Если  проектор  достигает  времени  установленного  в

меню пользователем (стр.56), то на экране появляется иконка замены фильтра (Fig.1) и индикатор FILTER WARNING   на   панели   начинает  гореть.   Если   Вы увидели данную иконку, то постарайтесь произвести замену фильтра как можно скорее (Стр. 30, 56) и сбросить счетчик фильтра (стр.59). Если в блоке фильтров больше не осталось фильтров и проектор достиг времени, установленного в меню, то на экране появляется иконка, сигнализирующая о необходимости замены картриджа (Fig.2).

Если в блоке фильтров остался только один фильтр, на

экране появится иконка последнего фильтра (Fig.3). Если проектор определяет, что фильтр загрязнен и в блоке фильтров не осталось свободного фильтра, на экране появится иконка необходимости з амены блока фильтров (Fig.4) и на панели проектора загорится индикатор WARNING FILTER (стр.74). Если Вы увидели эту  иконку,   то   как   можно   скорее   замените   блок фильтров  (стр.58)  и  сбросьте  счетчики  фильтра  и блока фильтров (стр.59).

Если  замена  фильтра  из  блока  производится  при

помощи пульта ДУ (стр.30) или через функцию Filter Control на экране появится иконка замены фильтра и сообщение “Please wait…” («Пожалуйста, подождите»)

и  индикатор  Warning  Filter  начнет  медленно  мигать.

Стр. 72. Если проектор определяет ненормально состояние,  блок  фильтров  установлен  неправильно или неверно работает система замены фильтров, то индикатор WARNING FILTER начинает быстро мигать.

Примечание:

 	Рисунки 1-5 не отображаются на экране в случаях, если функция Display установлена в положении

“OFF”, во время работы функций FREEZE и NO SHOW.

 	Фильтр может быть заменен 9 раз со времени, как в блоке осталось 10 фильтров.

 	Блок фильтра является одноразовым. Не чистите и не используйте блок второй раз.

 	Не подвергайте блок фильтров попаданию воды, перегрева. Иначе блок может быть испорчен.

 	После того как в блоке фильтров не осталось сменных фильтров, замените его. Если Вы замените блок с оставшимися в нем фильтрами, система не сможет этого распознать и счетчики проектора будут показывать неверное значение.

 	Не используйте блок фильтров с другими проекторами.

 	Убедитесь, что лампа проектора отключена во время замены блока.

 	Всегда сбрасывайте счетчик после замены.

57

 	Номер модели Вашего проектора LC-X800

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Замена блока-картриджа фильтра

Крышка фильтрового блока

1.

Выключите	проектор	и	отсоедините	шнур

питания от розетки.

Сначала очистите от пыли корпус проектора и вентиляционные отверстия.

Откройте крышку фильтра, подняв его вверх,

как это показано на рисунке.

Выньте блок фильтров.

Замените его на новый. Убедитесь, что блок фильтров установлен правильно и до конца. Подсоедините	сетевой	шнур	и	включите проектор.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Сбросьте

счетчик

фильтра

и

блока

фильтров. Стр. 59.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь,   что   блок   фильтров   установлен конца.   Если   блок   фильтров   не   вставлен,

проектор не будет включаться.

до

то

Картридж фильтра

Не

ставьте

никаких

предметов

рядом

с

вентиляционными отверстиями. Из-за возможного

перегрева проектор может выйти из строя.

РЕКОМЕНДАЦИЯ:

Мы рекомендуем избегать работы проектора в запыленных/  задымленных  местах.  В  случае

работы

в

таких

условиях

существует

возможность низкого качества изображения.

Если

проектор

используется

в

пыльных	и

задымленных  условиях,  пыль  может  оседать  на

объективе, ЖК панели или оптических элементах внутри проектора. Такие условия могут понизить качество проецируемого изображения.

Если у Вас проявились вышеописанные симптомы,

обратитесь к Вашему дилеру для проведения очистки проектора.

ЗАКАЗ БЛОКА-КАРТРИДЖА ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Вы можете заказать сменный блок через Вашего

дилера.

При

заказе

укажите

следующую

информацию:

 	Сменный блок фильтров

Номер: 610 355 9830

58

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Убедитесь, что Вы сбросили счетчик фильтра после замены  фильтра и блока фильтров.

1.

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное

меню.

Используя

кнопки

влево/вправо

переместите красную рамку указателя на меню

SETTING.

Используя координатные кнопки вверх/вниз переместите рамку указателя на опцию Filter Counter  (счетчик  фильтра)  и  нажмите  кнопку

SELECT. На экране появится  диалоговое окно с

2.

Выберите опцию USED TIME, после

опциями  оставшегося

времени  и  количеством

этого появится диалоговое окно.

фильтров	в

блоке.

При

помощи

кнопок

вверх/вниз  настройте

TIME.

выберите  опцию  USED

3.

Меню USED TIME показывает общее количество

времени

использования

фильтра,

опцию

установки таймера и опцию сброса. Для сброса

счетчика  выберите  опцию  RESET  и  нажмите

YES для подтверждения.

Появится новое диалоговое окно , выберите YES

для сброса счетчика фильтра

Выберите RESET, появится надпись “Filter Counter reset?”

4.

Выберите YES, на

экране появится

другое окно подтверждения.

Еще раз выберите опцию YES

для сброса счетчика

Сброс счетчика оставшихся фильтров в

блоке

Убедитесь,  что  Вы  сбросили  счетчик  количества

фильтров в блоке после замены и блока фильтров.

1.

Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть экранное

меню.

Используя

кнопки

влево/вправо

переместите красную рамку указателя на меню

SETTING.

Используя координатные кнопки вверх/вниз переместите рамку указателя на опцию Filter Counter (счетчик фильтра) и нажмите кнопку SELECT. На экране появится диалоговое окно с опциями  оставшегося  времени  и  количеством

2.

Выберите опцию SCROLL

REAMINING, после этого появится

диалоговое окно.

фильтров	в	блоке.

вверх/вниз	выберите

REMAINING.

При

помощи

кнопок

опцию

SCROLLS

3.

Меню SCROLLS REMAINING показывает общее

количество  оставшихся  фильтров  в  блоке  и опцию  сброса.  Для  сброса  счетчика  выберите

Выберите RESET, появится надпись “Scroll Counter reset?”

опцию

RESET

и

нажмите

YES

для

подтверждения.

Появится новое диалоговое окно, выберите YES

для сброса счетчика фильтра

4.

Выберите YES, на

экране появится

другое окно подтверждения.

Еще раз выберите опцию YES

для сброса счетчика

59

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Функция управления лампами (lamp management)

Данный  проектор  оборудован  двумя  проекционными  лампами  для  обеспечения  яркого  изображения  и

контролируется функцией управления лампами. Данная функция определяет статус ламп и показывает их статус через экранное меню или при помощи ламповых индикаторов 1 и 2. Также данная функция автоматически контролирует режим работы ламп в случае если одна из ламп вышла из строя или срок ее службы подошел к концу.

Индикаторы ½ замены ламп

Индикаторы замены лампы 1 и 2:

Индикаторы  светятся  оранжевым  светом,  если  срок  службы  какой-либо  из  ламп  подходит  к  концу  и

начинает мигать, когда срок службы лампы закончился. Проверьте, какая из ламп нуждается в замене через меню статуса ламп или индикаторов.

Статусное меню ламп:

Статусное меню ламп появляется на экране при включении проектора или при переключении источников

сигнала. В меню показываются статус каждой лампы: On – работает, Off- выключена, Near End – срок службы подходит к концу и Out – срок службы истек.

Желтая лампа ------------------ Проекционная лампа работает нормально

Тусклая лампа---------------- Проекционная лампа выключена

Красная лампа--------------- Срок службы проекционной лампы подходит к концу.

Если цвета в изображении стали темнее или на экране ненатуральные цвета, то необходимо заменить лампу.

Значок X на лампе---------- Проекционная лампа не работает. Либо произошла

поломка, либо истек срок ее службы. Замените лампу на новую.

Изменение режима работы ламп:

Функция управления лампами автоматически меняет работающую лампу (режим работы) в зависимости от

ее статуса. Когда одна из двух ламп выходит из строя, проектор начинает работать с одной лампой. Вы можете выбрать режим работы ламп вручную: работа с одной или 2 лампами.

Режим работы с двумя лампами

Режим работы с

Когда лампа 1 выходит из строя

одной лампой

Когда лампа 2 выходит из строя

60

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Замена лампы

Когда срок службы проекционной лампы подходит к концу, на экране появляется иконка замены лампы, а

индикатор	LAMP	REPLACE	1/2	загорается	оранжевым	светом.	Как	можно	скорее	замените соответствующую лампу на новую. Срок службы лампы зависит от настроек работы лампы.

ВНИМАНИЕ!

ВЫКЛЮЧИТЕ ЛАМПУ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ ЛАМПОВОГО

БЛОКА

Иконка LAMP

REPLACEMENT

Дайте проектору остыть в течение 45 минут

перед тем, как открыть ламповый блок.

Температура внутри проектора крайне высока.

Примечание:

 	Иконка замены лампы не отображается в случае если функция Display установлена в

позиции Off или во время работы функции

Freeze.

Для соблюдения условий безопасности,

заменяйте лампу только на аналогичную. Не

роняйте лампу и не трогайте стекло лампы

руками.

Для	замены	лампы	воспользуйтесь	следующей

инструкцией:

1.

Проверьте  номер  заменяемой  лампы  в  меню

статуса ламп

Выключите  проектор. Отключите сетевой шнур от сети. Проектор должен остыть в течение, по крайней мере, 45 минут.

Ослабьте  винты  на  крышке  лампового  отсека. Снимите крышку, как это показано на рисунке. Ослабьте   винты   крепежа   лампы   и   вытащите заменяемую лампу за специальную ручку. Замените  лампу  на  новую.  Установите  ее  на место  старой  и  затяните винты.  Убедитесь,  что лампа установлена правильно.

Установите на место крышку лампового отсека и затяните винты.

Подключите проектор к сети и включите его.

Сбросьте   счетчик   лампы   в   соответствующем меню. Стр. 62.

2.

Крышка

лампового отсека

3.

Винты

4.

5.

Лампа 2

6.

7.

8.

Винты

ПРИМЕЧАНИЕ! Не сбрасывайте счетчик лампы без

ее замены.

Лампа 1

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЕКТОР БЕЗ УСТАНОВЛЕННОЙ

ОДНОЙ ЛАМПЫ.

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

ПОЛОМКЕ, ПОЖАРУ ИЛИ ДРУГОМУ СЕРЬЕЗНОМУ ИНЦЕНДЕНТУ.

Для обеспечения качественного изображения, мы советуем заменять обе лампы одновременно.

61

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Сброс счетчика лампы

Обязательно  сбросьте  счетчик  лампы  после  замены.  После

REPLACE перестают мигать и исчезает иконка замены лампы.

сброса  счетчика  индикаторы  LAMP

1/2

1.

Нажмите

кнопку

MENU

для

меню.

отображения

экранного

Используя   кнопки   вправо/влево

переместите

красную

рамку

указателя на меню SETTING.

2.

Используя	кнопки

вверх/вниз

переместите  рамку  указателя  на

опцию  Lamp  counter  и  нажмите

кнопку

появится

SELECT.

На

экране

окно, время сброса.

диалоговое

показывающее	общее

работы  лампы  и  опцию

Выберите RESET, появится надпись “Lamp replacement

Counter reset?”

Выберите	RESET	,	при	этом

появится

сообщение

подтверждающее сброс счетчика.

Выберите YES для продолжения После  этого  появится  еще  одно окно	подтверждения,	выберите YES для сброса счетчика.

3.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не сбрасывайте счетчик лампы, если не производилась замена лампы.

Выберите YES для отображения

следующего окна подтверждения.

Выберите YES для подтверждения сброса

лампы.

62

ЗАКАЗ ЛАМПЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ

Лампу для замены можно заказать через вашего дилера. Для заказа требуется сообщить следующую информацию:

 	Модель вашего проектора : LC-X800

 	Тип заменяемой лампы : POA –LMP128

(Зап. часть № 610 341 9497)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

63

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ЛАМПОЙ

В данном проекторе используется лампа высокого давления, с которой необходимо обращаться аккуратно и соблюдать

необходимые меры предосторожности. Неправильное обращение с лампой может привести к несчастным случаям,

получению травм или возникновению пожара.

• Срок службы ламп одного и того же типа может отличаться в зависимости от условий окружающей среды, в которых лампа используется. Нет никаких гарантий на продолжительность срока службы каждой лампы. Некоторые лампы

могут перегореть или выработать свой ресурс за более короткий срок, чем другие такие же лампы.

• Если появляется индикация того, что лампу следует заменить, то есть, если, начинает светиться индикатор замены лампы LAMP REPLACE, то НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО замените лампу новой, когда проектор остынет. (Тщательно соблюдайте инструкции, приведенные в разделе «Замена лампы» данного руководства по эксплуатации.) Если вы продолжаете использовать лампу при светящемся индикаторе замены лампы LAMP REPLACE, то это повышает опасность взрыва лампы.

• Лампа может взорваться вследствие вибрации, удара или потери ресурса, когда ее срок службы подошел к концу. Опасность взрыва имеет разную степень вероятности в зависимости от окружающей среды или условий, в которых используется проектор и лампа.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ ВЗРЫВА ЛАМПЫ

В случае взрыва лампы, немедленно выньте вилку проектора из сетевой розетки. Обратитесь в уполномоченный технический центр для проверки оборудования и замены лампы. К тому же выполните тщательную проверку, чтобы

убедиться, что никаких осколков или кусков стекла не осталось около проектора или не попало в отверстия для выпуска воздуха. Все найденные осколки необходимо осторожно удалить. Предоставляйте проведение проверки внутренних

деталей проектора только уполномоченным мастерам или мастерам, которые знакомы с техникой и могут надлежащим образом провести техническое обслуживание проектора. Неправомочные попытки провести техническое обслуживание,

особенно неквалифицированными лицами, могут привести к несчастному случаю или получению травмы, вызванной осколками разбитого стекла.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Чистка объектива

Чистка	объектива

образом:

производится

следующим

Выньте сетевой шнур из розетки.

Аккуратно

салфеткой количес

протрите

проекционный	объектив

для

тво

чистки,

используя

небольшое

специального

неабразивного

очистителя для объективов фотоаппаратов. (Также

можно

использовать

специальную

бумажную

салфетку для чистки объективов или имеющийся в

продаже  воздуходувный  прибор.)  Не  используйте чрезмерное   количество   очистителя.   Абразивные

очистители,

растворители

или

другие

грубые

химикаты могут поцарапать объектив.

Когда проектор не используется, объектив следует

закрывать крышкой.

Чистка корпуса проектора

Чистка корпуса проектора выполняется следующим

образом:

Выньте шнур из розетки.

Аккуратно	протрите	проектор

сухой

мягкой

салфеткой  для  чистки.  При  сильном  загрязнении

используйте небольшое количество специального неабразивного очистителя, затем вытрете насухо. Абразивные очистители, растворители или другие грубые химикаты могут поцарапать поверхность корпуса.

Когда  проектор  не

специальную сумку

пыли и царапин.

используется,  положите  его  в

для

переноски, защищающую от

64

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОРА

Индикаторы проектора

Предупреждающие индикаторы показывают состояние

ИНДИКАТОРЫ

защитных

функций

проектора.

Для

правильной

проверяйте

эксплуатации

проектора

всегда

предупреждающие индикаторы и индикатор LAMP.

Проектор выключился и начал мигать индикатор

Warning Temp.

Когда

температура

внутри

проектора

достигает

критического	уровня,

проектор

автоматически

отключается.  Индикатор LAMP загорается красным, а

индикатор   WARNING   TEMP   мигает

в   процессе

охлаждения   проектора.   Когда   проектор   достаточно

остынет (до своей нормальной рабочей температуры),

его можно снова включить, нажав кнопку StandBy/ ON.

Индикатор WARNING TEMP мигает красным

ПРИМЕЧАНИЕ:   Индикатор   Warning   Temp   будет

продолжать мигать даже после того, как проектор охладился до рабочей температуры. Он перестает мигать после того, как проектор снова включен.

Проверьте следующие моменты:

 	Обеспечили   ли   Вы   достаточное   пространство вокруг вентиляционных отверстий. Проверьте, не заблокированы ли они.

 	Не установлен ли проектор рядом с вентиляцией /

обогревателями?	Измените	месторасположение проектора в данном случае.

 	Проверьте фильтр. Если он засорен, то почистите его или замените.

Проектор  выключился,  индикатор  LAMP  начал

гореть, а остальные индикаторы мигают.

Когда проектор обнаруживает ненормальное состояние,

он автоматически отключается и индикатор LAMP начинает гореть, а остальные индикаторы – мигать. В данном случае, отсоедините шнур питания проектора и

подсоедините  его  снова,  затем  попробуйте  включить

проектор. Если проектор не включается и индикаторы продолжают мигать, отсоедините шнур питания и обратитесь к Вашему дилеру.

ИНДИКАТОРЫ

ВНИМАНИЕ!

НЕ	ОСТАВЛЯЙТЕ

ПРОЕКТОР

С

ПОДКЛЮЧЕННЫМ  ШНУРОМ  ПИТАНИЯ  В  СЛУЧАЕ,

КОГДА

ОН	ОПРЕДЕЛИЛ

НЕНОРМАЛЬНОЕ

СОСТОЯНИЕ

И

МИГАЮТ

ИНДИКАТОРЫ.

ЭТО

ИЛИ

МОЖЕТ

ПРИВЕСТИ

К

РИСКУ

ПОЖАРА

КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ.

Индикатор LAMP горит, а остальные индикаторы

мигают.

65

ПРИЛОЖЕНИЕ

Поиск и устранение неполадок

Прежде чем обращаться за помощью к вашему дилеру или в сервисный центр, выполните следующие

действия.

Убедитесь, что Вы правильно подключили проектор к сети. Стр. 20-21.

Проверьте	соединение	кабелей.	Проверьте	правильность	подключения	компьютеров,	видео оборудования и шнуров питания.

Проверьте, включены ли все устройства.

Если проектор не показывает изображения, перезагрузите компьютер.

Если изображение так и не появляется, отсоедините проектор от компьютера и проверьте дисплей компьютера. Проблема может быть в настройках графического контроллера.

Если проблема не устранена, обратитесь к руководству ниже













Нажмите на кнопку ON/STAND BY



66

Неполадка

Возможный способ устранения

Отсутствие электропитания.

 	Включите проектор в сетевую розетку.

 	Переведите основной переключатель питания в положение ON.

 	Убедитесь, что индикатор READY горит.

 	Проверьте индикаторы. Если горит индикатор LAMP? А остальные индикаторы мигают,

проектор не может быть включен. Стр. 65.

 	Проверьте проекционную лампу. (см. стр. 61)

При включении проектора на экране появляется окно ввода PIN кода

 	На проекторе установлен PIN код. Введите PIN код (1234 – заводская установка или PIN

код введенный пользователем). Стр. 23, 54-55.

Не отображается загрузочный дисплей

 	Убедитесь, что значения функции DISPLAY не установлены в значениях “OFF” или

“COUNTDOWN OFF”. Стр. 48.

Загрузочный дисплей отличается от установленного по умолчанию

 	Убедитесь, что значения функции LOGO SELECT не установлены в значениях “OFF” или

“USER”. Стр. 48.

Когда проектор включен и Вы нажимаете кнопку INPUT, на экране появляется иконка отличная от иконки LAMP MODE

 	Это иконка фильтра. См. стр. 56.

На экране появляются иконки отличные от иконок INPUT MODE и

LAMP MODE

 	Это иконки замены лампы или иконка фильтра. См. стр. 56.

Нет изображения

 	Проверьте соединение проектора с компьютером или видеоаппаратурой (см. стр.22-24)

 	Имейте в виду, что при включении проектора изображение появляется в течение 20

секунд.

 	Проверьте, совпадает ли вариант выбранной системы с системой подключенного компьютера или видеоаппаратуры

 	Убедитесь, что окружающая температура находится в допустимых пределах рабочей температуры (5˚С - 35˚С)

ПРИЛОЖЕНИЕ

При внесении проектора из холодного помещения в теплое, на проекционном объективе

Проверьте индикатор замены лампы. Если он горит, то срок службы лампы подходит к



сигналах 480p, 575p, 720p, 480i, 575i, 1035i или 1080I или когда цифровой сигнал

67

Неполадка

Возможный способ устранения

На экране появляется иконка

 	Срок службы проекционной лампы подходит к концу. Как можно скорее произведите ее замену на новую. Стр.55

На экране появляется иконка

 	В блоке фильтров больше не осталось сменных фильтров. Замените картридж фильтров на новый. Стр. 57-58.

Изображение не в фокусе

 	Отрегулируйте фокусировку проектора

 	Проверьте, не нужно ли провести чистку объектива.

может образоваться конденсат. Поэтому не включайте проектор сразу, а подождите, пока влага испарится.

Изображение не достаточно яркое

 	Проверьте настройку параметров Яркость/Контраст. Стр. 45

 	Проверьте настройку IMAGE LEVEL. Стр. 38,42.

 	Проверьте функцию контроля ламп. Стр.51

концу. Как можно скорее произведите замену лампы. Стр. 61

 	Изображение темнее, если режим работы ламп установлен на 1 лампу, а не на 2. Стр.

51.

Странные цвета изображения

 	Проверьте входящий сигнал, систему цветности, видеосистему или режим работы с компьютером.

Зеркальные отражения изображения слева направо

 	Проверьте, не включена ли функция Ceiling/Rear (см. раздел «Общая настройка проектора» на стр. 44)

Зеркальные отражения изображения сверху вниз

 	Проверьте, не включена ли функция Ceiling (см. раздел «Общая настройка проектора»

на стр. 44)

Изображение искажено

 	Проверьте настройки меню PC ADJUST или SCREEN.

Функция AUTO PC ADJ не работает

 	Проверьте входящий сигнал. Функция автоматической настройки может не работать при

поступает с разъема DVI. Стр. 35.

Некоторые дисплеи не отображаются

во время операций

 	Проверьте функцию DISPLAY (стр. 48)

Установки сбиваются после отключения питания

 	Убедитесь, что Вы сохранили настройки (опция STORE) после изменений. Некоторые настройки без применения данной опции не сохраняются.

Функция управления электропитанием не работает

 	Функция управления электропитанием не работает при работе функций FREEZE.

Электропитание выключается автоматически

 	Проверьте настройки функции управления электропитанием в меню SETTING.

Не работает функция захвата изображения

 	Проверьте соединение на наличие сигнала.

Некоторые меню не могут быть выбраны

 	При различных типах сигнала (Video или COMPUTER INPUT) не все меню могут быть доступны. См. соответствующий раздел.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данный проектор работает на высоком напряжении. Не пытайтесь открывать корпус проектора.

Если	после	проверки	всех	перечисленных	мер,	неполадки	не	устраняются,	следовательно,

требуется

квалифицированное техническое обслуживание. Для этого обратитесь в сервисный центр EIKI или к дилеру, у которого

вы приобретали проектор. Сообщите модель и объясните, в чем заключается проблема. Мы посоветуем Вам, как провести техническое обслуживание.

Это – символ соответствия требованиям Европейского Сообщества

Этот  символ  на  марке  изготовителя  означает,  что  изделие  занесено  в  списки  фирмой

Underwriters Laboratories Inc. Оно разработано и изготовлено в соответствии со строгими стандартами безопасности в области риска возникновения пожара, несчастных случаев и

поражения электрическим током.

68

Неполадка

Возможный способ устранения

Электропитание выключается автоматически

 	Проверьте настройки функции управления электропитанием в меню SETTING.

Элементы управления боковой панели недоступны

 	Боковая панель может быть недоступна, если она заблокирована функцией KEY LOCK в разделе SECURITY меню SETTING. См. стр. 53.

Не работает пульт

ДУ

 	Проверьте, установлены ли батареи.

 	Убедитесь, что нет помех между пультом ДУ и проектором.

 	Расстояние передачи сигнала может быть чересчур большим. Максимальная дистанция

- 5 метров.

 	Проверьте, совпадает ли код пульта ДУ с кодом проектора.

 	Разблокируйте функцию KEY LOCK для пульта ДУ. Стр. 59.

 	Беспроводной пульт ДУ не работает, если к проектору подключен проводной кабель пульта ДУ.

 	Проверьте установки ИК сенсоров

 	Проверьте, что переключатель ALL-Off установлен в положении ON

Индикаторы мигают или горят

 	Проверьте статус проектора. См. раздел на стр. 72-74.

На экране появляется иконка

 	Операция невозможна

Забыт PIN код, невозможно разблокировать PIN код логотипа, снять блокировку клавиш или PIN код безопасности.

 	Обратитесь к Вашему дилеру.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дерево меню

69

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дерево меню

70

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дерево меню

71

ПРИЛОЖЕНИЕ

Индикаторы проектора

Проверьте индикаторы проектора для определения его работы.

проектора.

открыт)

закрыт)

процесс охлаждения и  индикатор READY не

управления электропитанием.

электропитанием.

управления затвором объектива.

включения проектора.

кнопки

FILTER.

На

экране

появляется

…Горит

…. Не горит

… Тускло горит

…..Быстро мигает

….Медленно мигает

…. Мигает в нормальном режиме

72

Индикаторы проектора

Состояние проектора

LAMP

Красный

READY

Зеленый

WARNING TEMP. Красный

WARNING FILTER. Оранжевый

SHUTTER

Синий

LAMP ½ REP. Оранжевый

Проектор выключен (Основной переключатель питания установлен в положении OFF или отсоединен сетевой кабель)

*

*

*

Проектор   находится   в   дежурном   режиме.

Нажмите кнопку ON/STAND BY для включения

*

*

Проектор	работает	нормально.	(Затвор

*

*

Проектор	работает	нормально.	(Затвор

*

*

*

Проектор готовится к переходу в дежурный режим или идет охлаждение лампы. Проектор не может быть включен, пока не закончиться

загорится зеленым светом.

*

*

Проекционная лампа  охлаждается в  режиме

*

*

Проектор  находится  в   режиме  управления

*

*

Проекционная лампа  охлаждается в  режиме

*

*

Проектор  находится  в   режиме  управления затвором. Нажмите кнопку ON/STAND BY для

*

*

Идет процесс замены фильтра после нажатия соответствующая иконка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проектор обнаружил ненормальные условия работы

к критически допустимой.

READY загорится зеленым светом и проектор

появляется иконка Warning Filter. Необходимо

переходит на работу с одной лампой.

Необходимо ее заменить.

73

Индикаторы проектора

Состояние проектора

LAMP

Красный

READY

Зеленый

WARNING TEMP. Красный

WARNING FILTER. Оранжевый

SHUTTER

Синий

LAMP ½ REP. Оранжевый

*

*

*

Температура внутри проектора приближается

*

*

*

Температура  внутри  проектора  крайне высокая. Проектор не может быть включен. Когда проектор достаточно остынет и температура   придет   в    норму,   индикатор

можно будет включить. (Индикатор WARNING TEMP. продолжает мигать). Проверьте и замените фильтр.

*

*

*

Проектор  достаточно  остыл  и  температура пришла  в  норму.  При  включении  проектора

заменить фильтр.

*

*

Лампа не горит.

*

*

Лампа не горит.

*

*

*

Когда одна из ламп выходит из строя проектор

*

*

*

*

*

Лампа	используется	больше	срока.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Проектор обнаружил ненормальные условия работы

режиме охлаждения.

дежурном режиме. В этом случае немедленно

74

Индикаторы проектора

Состояние проектора

LAMP

Красный

READY

Зеленый

WARNING TEMP. Красный

WARNING FILTER. Оранжевый

SHUTTER

Синий

LAMP ½ REP. Оранжевый

*

*

Если таймер фильтра достиг установленного времени на экране появляется иконка замены фильтра (Рис.2) и на панели загорается индикатор  WARNING  FILTER.  Как  можно скорее замените фильтр. Если в блоке фильтров не осталось больше сменных фильтров,  на  экране  появляется  иконка замены блока (Рис. 3) и индикатор WARNING FILTER загорается. Замените блок.

Рис. 2. Иконка замены фильтра

Рис. 2. Иконка замены картриджа фильтра

Не установлен картридж фильтра. Проверьте проектор. Если фильтр установлен, смотрите информацию ниже.

Проектор определил ненормальное состояние проектора и не может быть включен. Отсоедините проектор от сети питания. После этого  включите его  снова  в  сеть.  Если проектор не включается, обратитесь к Вашему дилеру.

*

*

*

*

*

Работа с затвором недоступна.

*

*

Работа  с  затвором  недоступна.  Проектор  в

*

*

Работа  с  затвором  недоступна.  Проектор  в

свяжитесь с Вашим дилером.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические параметры совместимых систем компьютерной графики

Данный проектор принимает сигналы, фактически, всех компьютеров с перечисленными ниже значениями

строчной H-Frequency и кадровой V-Frequency частот и при тактовой частоте поступления данных не более

230.

75

ПРИЛОЖЕНИЕ

Когда входящий сигнал поступает с разъема DVI, обратитесь к таблице ниже:

76

LCD панель – 3 х1,8” TFT- панели с Устройством управления цветом (3LCD+1)

1024 X 768 точек

2,359,296 (786,432 x 3)

LCD панель

Разрешение панели

Количество пикселей

Совместимые сигналы

Система цветности

HDTV сигнал

Частота строчной развертки

Оптическая информация

PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M и PAL-N

480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1035i и 1080i

H-sync. 15 kHz–120 kHz, V-sync. 48 Hz–120 Hz

Проекционная лампа

Разъемы

330 Ватт NSHA лампа X 2

Input 1

DVI-D	Terminal	(Digital),	D-Sub	15-pin	Terminal

(Analog)

BNC Type x 5 (R/Pr, G/Y, B/Pb, H/HV and V), S-Video Serial port in (D-sub 9), Serial port out (D-sub 9), USB порт и разъем для проводного пульта управления

Input 2

Другие разъемы

Питание

Вольтаж и энергопотребление

AC 240 V (9.7A Max. Ampere), 50/60 Hz (США и

Канада)

AC   200–240   V   (9.7A   Max.   Ampere),   50/60 (Континентальная Европа и Великобритания)

Hz

Условия работы

Окружающая температура

Температура хранения

Пульт ДУ

+5 - +35 градусов по Цельсию

-10 - +60 градусов по Цельсию

Батареи

Радиус действия

Размеры Вес Комплектация

AA или LR6 типа X 2

5 метров +/- 30 градусов

50x27x168 мм

129 грамм вместе с батарейками

Инструкция по эксплуатации

Шнур питания

Пульт ДУ с батарейками

VGA кабель

Кабель проводного пульта ДУ Наклейка PIN code

Крепления объектива (2 типов)

Светозащитный лист (3 типа) CD-ROM с ПО

Заглушка объектива

ПРИЛОЖЕНИЕ

Технические спецификации

Механическая информация

Тип проектора

Размеры (Ш*В*Д) Чистый вес Регулировочные ножки Разрешение панели

Мультимедиа проектор

530mm X 267,5 mm X 757 mm

27,6 кг.

От 0 до 2,8 градусов

77

ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительное оборудование

Список  частей,  представленных  ниже

необходимо указать номер части.

можно

приобрести  дополнительно.

При

заказе

этих

частей

Номер модели

Дополнительный блок разъемов (DVI)

Дополнительный блок разъемов (5-BNC) Дополнительный блок разъемов (D-sub 15) Дополнительный блок разъемов (Dual-SDI)

Дополнительный блок разъемов (Network (сеть))

AH-72003

AH-72015

AH-72031

AH-72162

AH-72142











78

ПРИЛОЖЕНИЕ

Конфигурация разъемов

79

ПРИЛОЖЕНИЕ

Памятка PIN кода

Запишите значение PIN кода в нижеприведенной таблице и храните данное руководство в надежном месте. Если вы забудете или потеряете запись PIN кода и не сможете использовать проектор, обратитесь в сервисный центр.

Значение PIN кода

PIN код, установленный заводом-изготовителем: 1 2 3 4*

Значение PIN кода логотипа

PIN код, установленный заводом-изготовителем: 4 3 2 1*

После ввода нового PIN кода, PIN код, установленный заводом-изготовителем, теряет силу.

Если используется защита проектора PIN кодом.

Разместите нижеприведенную наклейку на видном месте корпуса проектора, если он заблокирован посредством PIN

кода.

Наклейка предназначена для идентификации проектора, защищенного PIN кодом.

80

ПРИЛОЖЕНИЕ

Размеры

81

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интерфейс SERIAL CONTROL

Проектор имеет функцию контроля и мониторинга операций проектора при использовании порта

RS-232C.

Операции

1.

Подключите RS-232C serial cross кабель к CONTROL PORT

проектора и серийному порту компьютера. Стр. 11

Запустите программу связи у установите состояние связи как показано ниже:

Введите команду и нажмите кнопку ENTER. Например:

2.

3.

Если Вы хотите поменять сигнал на INPUT 2, введите 'C' '0' '6'

'Enter'.

Таблица  ниже  описывает  команды

свяжитесь с Вашим дилером.

для

управления

проектором.

Для

дополнительной

информации

82

ПРИЛОЖЕНИЕ

83

84